#### СОСТАВ ПРОЕКТА

1. Утверждаемая часть

Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.

Том 2. Графические материалы:

Лист 1А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области М 1:5000.

Лист 1Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области М 1:5000.

Лист 1.1А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области (инженерной инфраструктуры) 
М 1:5000.

Лист 1.1Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области (инженерной инфраструктуры) 
М 1:5000.

Лист 1.2 Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области (транспортной инфраструктуры) М 1:25000.

Лист 1.2.1А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области (транспортной инфраструктуры) 
М 1:5000.

Лист 1.2.1Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области (транспортной инфраструктуры) 
М 1:5000.

Лист 2 Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области  М 1:25000.

Лист 3 Карта функциональных зон сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области М 1:25000.

Лист 3.1А Карта функциональных зон сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области  М 1: 5000

Лист 3.1Б Карта функциональных зон сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области  М 1: 5000

2. Материалы по обоснованию проекта:

Том 3. Пояснительная записка.

Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду» Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

Том 5. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций

Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню). Электронная версия проекта СД.

Том 6. Графические материалы (карты):

Лист 4 Карта современного использования территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. М 1:25000.

Лист 4.1А Карта современного использования территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. М 1:5000.

Лист 4.1Б Карта современного использования территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. М 1:5000.

Лист 5 Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. М 1:25000.

Лист 6 Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. 
М 1:25000.

Лист 7А Карта инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. М 1:5000.

Лист 7Б Карта инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. М 1:5000.

Лист 8 Карта радиусов социального обслуживания населения (Детские дошкольные учреждения и школы) сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. М 1:10000.

Лист 9 Карта радиусов социального обслуживания населения (Учреждения здравоохранения) сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. М 1:10000.

Лист 10 Карта радиусов социального обслуживания населения (Объекты физкультуры и спорта) сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. М 1:10000.

3. Исходные материалы:

Том 7. Исходные данные -1 экземпляр (хранится у заказчика)

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в ОАО «ГИПРОГОР» г. Тольятти авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А. Сярдин

Главный инженер института                                                                      Б.А. Поверин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Начальник архитектурно-планировочного отдела                               Т.А. Карташева

Главный специалист                                                                              А. В. Тарасенко

Ведущий инженер                                                                                       М. И. Капшук

Инженер 1 категории                                                                             Е.В. Фяткуллова

Инженер 2 категории                                                                                Н.С.Ермакова

Начальник сантехнического отдела                                                       Л.В. Шаронова

Главный специалист                                                                                 Н. Н. Фролова

Главный специалист                                                                                  Н.Н.Казакова

Начальник электротехнического отдела                                                     П.В.Сардак

Главный специалист                                                                                В.Н. Мазурова

Ведущий инженер                                                                                    Л.Д. Коробкина

Начальник группы газоснабжения                                                   И.В. Севостьянова

Техник 1 категории                                                                                     А.В. Сбитнев

Руководитель раздела ООС,

кандидат архитектуры                                                                          С.В. Генералова

Консультант эколог                                                                               В.И. Холмянская

Специалист эколог                                                                                        Л.В. Попова

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	6

2.	Комплексный анализ территории и комплексная оценка градостроительной ситуации  сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский	17

2.1.Общая характеристика территории поселения	17

2.1.1.	История формирования структуры расселения	17

2.1.2.  Местоположение сельского поселения Обшаровка  в системе расселения Самарской области.	21

2.1.3. Природно - климатические условия исследуемой территории	22

2.1.3.1. Климат	22

2.1.3.2. Геоморфология и рельеф	23

2.1.3.3. Геологические условия	23

2.1.4.Обеспечение сельского поселения Обшаровка  природными ресурсами	24

2.1.4.1. Полезные ископаемые.	24

2.1.4.2. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	24

2.1.4.3.  Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод	25

2.1.4.4. Почвы и растительный покров.	25

2.1.4.5. Рекреационные ресурсы	27

2.1.4.6. Оценка природно-ресурсного потенциала	27

2.2. Современное использование и анализ градостроительной ситуации сельского поселения Обшаровка	28

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Обшаровка муниципального района Приволжский	28

2.2.1.1 Основные тенденции демографических процессов	28

2.2.1.2 Демографическая ситуация  в муниципальном районе Приволжский	34

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Обшаровка муниципального района Приволжский	36

2.2.2. Структура современного землепользования  сельского поселения Обшаровка	43

2.2.3. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура	45

2.2.4. Планировочная структура населенных пунктов  сельского поселения Обшаровка	46

2.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Обшаровка	47

2.3.1. Жилая зона	47

2.3.2. Общественно-деловая зона	48

2.3.3. Зона производственного использования	54

2.3.4. Зона транспортной инфраструктуры	55

2.3.5. Зона инженерной инфраструктуры	56

2.3.5.1.Водоснабжение	56

2.3.5.2. Канализация	57

2.3.5.3. Теплоснабжение	57

2.3.5.4. Газоснабжение	58

2.3.5.5. Электроснабжение	58

2.3.5.6. Телефонизация	59

2.3.6. Зона сельскохозяйственного использования	59

2.3.7. Рекреационная зона	60

2.3.8. Зона специального назначения	61

2.4.Зоны с особыми условиями использования территории	62

2.4.1. Зоны особоохраняемых территорий	62

2.4.2. Санитарно-защитные зоны	65

2.4.3. Охранные зоны.	69

2.4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	70

2.4.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	71

2.4.6. Зоны залегания полезных ископаемых.	72

2.4.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	73

2.4.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	74

2.5. Оценка первичных мер пожарной безопасности территории.	76

3.Обоснование предложений по территориальному планированию сельского поселения Обшаровка.	77

3.1.	Прогноз развития демографических процессов  в сельском поселении Обшаровка.	77

3.2. Проектное решение территориального развития сельского поселения Обшаровка	79

3.2.1. Архитектурно-планировочное решение	79

3.2.2. Развитие жилой зоны	80

3.2.3. Развитие общественно-деловой зоны	84

3.2.4. Развитие производственной зоны.	93

3.2.5. Развитие сельскохозяйственной зоны.	93

3.2.6. Развитие зон специального назначения.	94

3.2.7. Развитие рекреационной зоны	94

3.2.8. Развитие инженерной инфраструктуры	95

3.2.8.1. Водоснабжение	95

3.2.8.2. Водоотведение	97

3.2.8.3. Теплоснабжение	98

3.2.8.4. Газоснабжение	99

3.2.8.5. Электроснабжение	101

3.2.8.6. Связь	105

3.2.8.7. Радиофикация	106

3.2.8.8. Телевидение	107

3.2.9. Развитие транспортной инфраструктуры	107

3.2.10. Мероприятия по охране природы	110

3.3. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	113

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОБШАРОВКА	114

3.5. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	114

3.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБШАРОВКА	115

4.Основные технико-экономические показатели генерального плана	117

5. ВЫВОДЫ	125

# Введение

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта №1 от 17.10.20011г. с Администрацией сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации:

Схема территориального планирования Самарской области», г. Самара, Постановление  правительства Самарской области № 261 от 13 12. 2007 г

- «Схема территориального планирования муниципального района Приволжский Самарской области», утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Приволжский Самарской области от 30.09.2010 г. №377/56

При разработке Генерального плана были учтены Федеральные целевые программы:

- "Жилище" на 2002 - 2010 годы", утв. постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 (ред. от 15.12.2010)

- "Социальное развитие села до 2013 года", утв. постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 N 858 (ред. от 28.04.2011)

- "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утв. постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 N 99 (ред. от 12.08.2011)

- "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", утв. постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 (ред. от 03.11.2011)

- "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)", утв. постановлением Правительства РФ от 28.01.2002 N 65 (ред. от 09.06.2010)

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190 -ФЗ (ред. от 28.11.2011.);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 21.07.2011)

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011)

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 21.07.2011)

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 26.06.2007 № 118-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации»

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О государственном кадастре недвижимости»

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности»

- Федеральный закон от 10.05.2007 № 69-ФЗ (ред. от 20.03.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011) «О недрах»

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 № 14 «О введении в действие санитарных правил" (вместе с «СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2001 № 2711)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 № 19 «О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01» (вместе с «СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2001 № 2886)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 № 24 (ред. от 04.02.2008) «О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05» (вместе с «Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03», «Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1984-05 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1339-03», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 03.11.2005) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2005 № 7225)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2001 № 2826)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (вместе с СанПиН 2.1.2882-11. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2011 № 21720)

- Закон Самарской области от 26.12.2003 № 131-ГД (ред. от 08.12.2006) «О населенных пунктах на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 23.12.2003)

- Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД (ред. от 27.10.2011) «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 05.07.2006)

- Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2005 № 85 (ред. от 04.03.2009) «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области»

- Закон Самарской области от 11.03.2005 N 94-ГД (ред. от 12.12.2011) "О земле" (принят Самарской Губернской Думой 22.02.2005)

- Закон Самарской области от 06.04.2009 N 46-ГД (ред. от 27.10.2011) "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 24.03.2009)

- Закон Самарской области от 09.12.2005 N 219-ГД (ред. от 07.07.2011) "О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (принят Самарской Губернской Думой 28.11.2005)

- Закон Самарской области от 08.12.2008 N 142-ГД "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 25.11.2008)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 N 14-ГД (ред. от 22.11.2011) "О культуре в Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 26.03.2002) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2009)

- Закон Самарской области от 04.03.2011 N 17-ГД (ред. от 06.07.2011) "Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 22.02.2011)

- Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129 "О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2009 N 674 (ред. от 13.07.2011) "Об утверждении Программы газификации Самарской области на 2010 - 2014 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью "Средневолжская газовая компания"

- Постановление Правительства Самарской области от 19.12.2008 N 501 "Об утверждении Программы газификации Самарской области на 2009 - 2013 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом "Сызраньгаз"

- Постановление Правительства Самарской области от 09.08.2006 N 106 (ред. от 04.03.2009) "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области"

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 N 180 (с изм. от 06.10.2009) "Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики в Самарской области"

- Постановление Правительства Самарской области от 06.10.2009 N 499 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении Плана мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области, на 2010 - 2014 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 549 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.01.2010 N 12 "О Стратегии развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 23.09.2010 N 422 "О Концепции развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011 - 2015 годы"

- Постановление Самарской Губернской Думы от 29.10.2009 N 1224 "О прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов"

- Постановление Самарской Губернской Думы от 11.11.2010 N 1687 "О прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов"

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 N 138 (ред. от 29.09.2011) "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010 - 2011 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 541 "Об утверждении Концепции развития сельского туризма в Самарской области"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 539 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2011 - 2014 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009 N 722 "Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения"

- Постановление Правительства Самарской области от 12.09.2008 N 384 (ред. от 25.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 03.03.2011 N 88 "О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов"

- Постановление Правительства Самарской области от 03.04.2009 N 193 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 N 179 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 01.10.2008 N 399 (ред. от 22.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2009 N 601 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2012 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 N 188 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 N 560 (ред. от 12.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года"

- Приказ министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 01.11.2010 N 212-п "Об утверждении перечня объектов собственности Самарской области и распределения средств областного бюджета по ним в рамках реализации в 2010 году мероприятий по установке и топливообеспечению аварийных (резервных) источников электропитания, предусмотренных областной целевой энергетической программой на 2009 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 N 178 "Об утверждении областной целевой энергетической программы на 2009 - 2010 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 536 (ред. от 24.08.2011) "Об утверждении областной целевой энергетической программы на 2011 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 13.07.2011 N 338 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 30.07.2010 N 355 "Об утверждении областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010 - 2013 годы и на период до 2020 года"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.09.2010 N 466 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 09.10.2009 N 542 "Об утверждении областной целевой программы "Чистая вода" на 2010 - 2015 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 12.09.2008 N 378 (ред. от 27.10.2010) "Об утверждении областной целевой программы "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009 - 2012 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 17.09.2009 N 431 (ред. от 27.09.2010) "Об утверждении областной целевой программы "Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области" на 2009 - 2010 годы" (вместе с "Перечнем целевых индикаторов (показателей) областной целевой программы "Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области" на 2009 - 2010 годы", "Перечнем программных мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, распределение субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями", "Методикой оценки эффективности реализации областной целевой программы "Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области" на 2009 - 2010 годы)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.10.2009 N 484 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Строительство объектов образования на территории Самарской области" в 2010 - 2016 годах"

- Постановление Правительства Самарской области от 17.02.2010 N 45 (ред. от 28.04.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области" на 2010 - 2012 годы и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 07.12.2009 N 638 "О предоставлении в 2009 - 2010 годах субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Самарской области"

- Постановление Правительства Самарской области от 02.05.2006 N 43 (ред. от 23.09.2010) "О реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Самарской области"

- Постановление Правительства Самарской области от 23.06.2010 N 266 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 28.09.2009 N 473 "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области" на 2010 - 2014 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 N 539 (ред. от 27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2011 - 2014 годы"

- Постановление Правительства Самарской области от 29.09.2011 N 473 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области" (вместе с "Перечнем целевых индикаторов (показателей) областной целевой программы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области" на 2009 - 2013 годы", "Методикой оценки эффективности реализации Программы")

- Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 N 576 (ред. от 08.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011 - 2015 годы"

- Приказ министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 N 122 (ред. от 18.11.2010) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения" на 2011 - 2013 годы"

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Приказ министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10.10.2008 N 12-п (с изм. от 03.11.2009) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области" на 2009 - 2010 годы" (вместе с "Ведомственной целевой программой "Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области" на 2009 - 2010 годы")

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820)

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780)

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150)

- СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 19.11.1999 № 64) (ред. от 30.04.2003)

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»

- СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 № 18-77)

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.06.2003 № 125

- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий (приняты Постановлением Минстроя РФ от 27.11.1995 № 18-100)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88)

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011)

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 849)

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства (принят Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94)

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997№ 9-1-1/69)

- «Правила охраны недр», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009).

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9

- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 N 18-30)

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

Настоящий проект  выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При  проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Приволжский Самарской области.

Цели и задачи проекта 
«Генеральный план сельского поселения Обшаровка
 муниципального района Приволжский Самарской области».

Основная цель разработки генерального плана - создание градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности поселения, направленного на благоприятную среду обитания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Для обеспечения устойчивого развития территории проектом предложены три основных приоритета деятельности:

- Устойчивый экономический рост: повышение уровня жизни, развитие  современных технологий и, повышение инвестиционной привлекательности территории;

- Развитие социальной сферы: социальное обслуживание, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, охрана объектов культурного наследия.

Главная цель настоящего проекта – пространственная организация территории поселения в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики муниципального района, поселения;

• повышение уровня жизни и условий проживания населения;

• существенное улучшение экологической ситуации;

• достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития муниципального района и сельского поселения Обшаровка;

• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;

• современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры;

• создание "гуманной" среды обитания, сохранение культурного и природного наследия.

C 1 января 2010 года (cогласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ) не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Проект Генерального плана разрабатывается на территорию сельского поселения Обшаровка, в составе которого 5 населённых пунктов: 
село Обшаровка-а/ц, село Тростянка, село Нижнепечерское, поселок Гаркино, поселок Золотая Гора.

Генеральный план в сегодняшних условиях – это открытый и доступный документ, как для участников градостроительной деятельности, так и для жителей сельского поселения Обшаровка.

# Комплексный анализ территории и комплексная оценка градостроительной ситуации 
сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский

# 2.1.Общая характеристика территории поселения

## История формирования структуры расселения

Краткая историческая справка

Территория, которую в настоящее время занимает Приволжский район, известна с 10 века и была освоена камскими булгарами, основавшими на реке Волге государство под названием Волжская Булгария. В состав его коренного населения входили марийцы, мордва, чуваши.

В начале 13 века Волжская Булгария была захвачена татаро-монголами, основавшими в Поволжье Золотую Орду, просуществовавшую до конца 15 века, пока она не была побеждена русскими войсками. В то время возникло несколько ханств - Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское и Ногайская Орда.

В середине 16 века Казанское ханство было завоевано русскими войсками. Проживающие на этой территории мордва, чуваши, марийцы  и часть казанских татар перешли в подданство России. Для укрепления русских границ от набегов кочевых племен в Среднем Поволжье по берегу реки Волги был построен ряд крепостей, одна из которых была построена в 1586 году в устье рек Самары и Волги. Вскоре крепость Самара превратилась в центр всего Среднего Поволжья, через нее проходил великий волжский торговый путь.

После строительства крепости Самары, под ее защитой, в конце 16-начале 17 вв. на Самарской Луке появились первые поселения. Основывали их беглые русские крестьяне. Наряду с ними значительными группами переселялись мордва и чуваши.

Во времена царствования Петра 1 освоение заволжских земель активизировалось. Содействуя развитию сельского хозяйства, Петр 1 переводил в Поволжье государственных крестьян из центральных районов государства. Кроме того, он раздавал громадные земельные участки дворянам и служилым людям. Помещиков обязывали переводить своих крестьян из центральных районов страны на вновь полученные земли, поэтому крестьянское население края увеличивалось.

Значительное внимание Петр 1 уделял взаимоотношениям с нерусским населением, поэтому он в 1707-1708 годах дал им грамоту, разрешающую пользоваться землей, «как пользовались их отцы и деды по старинным ясачным книгам».

История формирования местной системы расселения Приволжского района имеет глубокие исторические корни, относящиеся к 17 веку.

В 1687 г. было построено Кашпирское укрепление в виде дубового кремля на земляном валу и нескольких башен. На постоянное жительство в укрепление из гарнизонов соседних городов было направлено 188 солдат.

На степные земли Поволжья стали переводиться крестьяне из центральных районов страны.

В середине 18 века в этот благодатный край потянулся служилый, дворянский люд со своими дворовыми и крестьянами. Именно в этот период началось интенсивное заселение земель Среднего Поволжья, левобережья Волги.

Основные села Приволжского района возникли в конце 18 века и в начале 19 века.

Официально Приволжский район был образован 18 декабря 1930 года.  Районным центром село Обшаровка стало в 1931 году, когда Спасская волость была преобразована в крупный район. Территориально Приволжский район сформировался к 1935 году, когда из его состава исключили земли 14 сельских Советов и передали Безенчукскому и Хворостянскому районам.

Площадь территории Приволжского района на 1935 г. составляла  126,9 тыс. га. В состав Приволжского района входили 15 сельских Советов с подведомственными селами. Население района на тот момент составляло 26667 человек. В состав хозяйства района входили: 32 колхоза, 2 совхоза, 3 рыбколхоза, 2 МТС. В районе были основные производственные предприятия, весовой завод; 2 кирпичных завода; маслозавод.

В 1962 году следствием Указа Президиума Верховного Совета «О реорганизации Советских органов в краях и областях» Приволжский район вошел в состав Безенчукского.

Позднее было принято решение Куйбышевского Облисполкома (от 9.09. 1967 г), в соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР, «Об образовании Исаклинского и Приволжского районов в Куйбышевской области»).

В 1967 году Приволжскому району был вновь возвращен статус самостоятельной и административной единицы. На 01.01.1967 г. в состав Приволжского района входили земли с 4-мя сельскими Советами и подведомственными им селами. Население района на тот момент составляло 20357 чел, общая площадь территории – 135,129 га. Предприятия производственного назначения включали: кирпичный завод в селе Обшаровка, Хлебокомбинат РайПО, Приволжский маслозавод, Абразивный завод (канатный завод) в с. Обшаровка.

На основании распоряжения главы администрации Приволжского района от 29.09.94 № 247 на базе Спасского сельсовета была образована Спасская волость.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Самарской области от 25 февраля 2005 года № 46-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Приволжский Самарской области, наделения их соответствующим статусом и установлением их границ» в пределах муниципального района образовано 7 сельских поселений, которые были наделены соответствующим статусом, в том числе сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский самарской области, включающий село Обшаровка, пос. Томанский, поселок Садовый. Административным центром сельского поселения является село Обшаровка.

В соответствии с Законом Самарской области от 25 февраля 2005 года № 46-ГД Обшаровка является поселением, наделенное статусом сельского поселения, в котором местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

До революции Обшаровка была волостным селом. Население в ней было около 7 тысяч человек. Большая часть села была беднота, малоземельные или совсем безземельное крестьянство.

На селе было несколько арендаторов больших земельных массивов: Ерёмин А.П., Голошубин Е., Завьялов М.М., они содержали в аренде целые участки. С ними вместе в аренде участвовали с десяток хозяйств, более мелкого ранга по состоянию. Был на селе и купец Калмыков, который занимался скупкой и продажей хлеба.

Власть на селе возглавлял сельский староста, а волостным правителем был волостной старшина. Много лет волостным правителем был матерный кулак Зотов Терентий Михайлович.

Он был суров и беспощаден к бедноте. Управление политической и экономической жизни в волости возглавлялось единолично старшиной и его подручными-зажиточным населением при участии церкви.

В селе Обшаровка имелось:2 церкви (православная и старообрядческая),3 религиозные секты,1 начальная школа с количеством учащихся 25-30 человек и 2-двухклассные по 150 человек.

После Октябрьской революции до чехословацкого восстания власть на селе находилась в руках ориентирующихся на партии социал-демократов Будылева П.Г., Волкова В.И. и др.В их числе был один рабочий Зыков П.Ф., который активно отстаивал взгляды большевистской партии. Во время изгнания из села Обшаровки белогвардейских частей Красной гвардией и отрядами добровольцев, среди которых были Рогожкины-Маркеловы Василий, Степан, Алексей и многие другие из сельской бедноты. Железнодорожный мост через р. Волгу был взорван отступающими частями белогвардейцев. После ухода из села белогвардейцев, власть на селе окончательно перешла в руки Советов. Были созданы партийная и комсомольская организации. Первыми членами партийной организации стали:Разумовский Ю.В., Гусаров П.А., Соловов Е.А., Митрофанов С.Д., Блажнов Е.М., Кузнецов М.А., Хапин.

Членами комсомольской ячейки были: Митрофанов П.В., Соловов Я.А. Меренков П.А. и другие в количестве 10 человек. Комсомольцы жили все вместе в деревянном пристрое сельского клуба. Комсомольская организация вела большую культурно-просветительную работу на селе .Активно участвовала с партийной организацией в подавлении чапанского восстания в 1919г., которое вспыхнуло в с. Нижне-Печерском. Руководил комсомольской организацией Митрофанов Пётр Васильевич. Он был из очень бедной крестьянской семьи. В их семье было 10 человек детей. Отец их в поисках работы уехал из села с 1904г. по день революции работал в г. Пушкине Ленинградской области на кладбище могильщиком и сторожем. В 1917 году, когда свершилась революция ,его отец с семьёй вернулся на родину в с.Обшаровка. Пётр Васильевич Митрофанов работал на собственных партийных постах с 1919 года, был членом Самарского уездного комитета ВЛКСМ, некоторое время работал в ЦК ВЛКСМ ,являлся членом Самарского обкома партии, работал вторым секретарём Оренбургского обкома партии.

В 1918-1924г. Обшаровская партийно-комсомольская организация с участием беспартийного актива села, проделала большую работу. Нужно было организовать крестьянство на возрождение сельского хозяйства и на расширение посевных площадей, что и было с честью выполнено. В виду отдалённости полей от села появились новые крестьянские посёлки: Нижне- Оброчное, Везувий, Митрофановка из жителей села Обшаровки.

В 1921 году была сильная засуха, посевы все погибли, сельское хозяйство пришло в упадок, и всё что было сделано в 1919-1924г. нужно было создавать вновь. В 1920-28г. партийная и комсомольская организации пополнились новыми членами и окрепли. Сельское хозяйство росло, но кулачество не оставляло своей злобы по отношению к Советской власти. Стране нужен был хлеб ,страна голодала ,а кулачество прятало хлеб в ямах и хлеб гнил. Все силы были брошены на спасение хлеба, и на помощь молодому советскому государству. Была проделана в те годы и ещё одна ответственная работа. В селе было 2 церкви и 3 религиозные секты, народ был религиозно настроен. Под влиянием антирелигиозной разъяснительной работы, многие верущие в Бога стали атеистами, отвернулись о церкви ,поняв ложь божественного писания ,веками затуманившую ум людей.

Люди охотно пошли за коммунистами и комсомольцами села, которые решили закрыть все церкви на селе. Происходило это так .Вечером на заседании актива решено было снять с церкви колокола, а утром без особых осложнений колокола были сняты.

На изъятие церковных ценностей(бриллиантов, золота, серебра) была создана комиссия и здесь обошлось без инцидентов. Эта работа политически была очень ответственной и партийная организация совместно с комсомольской и активом села Обшаровки успешно с ней справилась.

Беднота в эти годы в связи с развитием сельского хозяйства, стала сознавать необходимость организации коллективного труда, тем более, что в стране стали появляться трактора.

Крестьяне стали организовывать товарищества по совместной обработке земли. Так было организовано с/х кредитное товарищество, мастерские по ремонту с/х машин. В это время была создана сельская коммуна «Успех» в посёлке Золотая гора. Позднее, по указанию вышестоящих органов, коммуна «Успех» была реорганизована, а на её месте был создан колхоз «Политотдел».В селе Обшаровка было создано 3 колхоза: «Большевик», «Власть Советов», «2-ая пятилетка»,которые позднее были объединены в один крупный совхоз «Мирный»(существует и по сей день).

В 1935 году в Обшаровке создали техническое училище для обучения механизаторов(для своих нужд). Для обучения механизаторов страна не жалела ничего. В годы, когда в колхозах остро не хватало тракторов, комбайнов, другой с/х техники, училище получало её в достаточном количестве для обучения молодых механизаторов ,и педагогический коллектив училища ,благодарный Родине и партии за их заботу ,всегда стремился выпускать кадры только высокой квалификации. В настоящее время тракторы К-700,К-701,Т-150,комбайны «Нива», «Колос»,-вот техника ,на которой проходят производственное обучение. За годы работы училище подготовило для с/х страны 22 тысячи квалифицированных рабочих.

Приволжский абразивный завод находится в 180 км от крупного индустриального центра г.Куйбышева. Расположен в северной части Приволжского района на расстоянии 1 км от станции Обшаровка.

Территория-16,55 га ;производственные здания кирпичные и из сборного железобетона. Основная продукция- абразивный инструмент на вулканитовой связке. Завод выпускает 63% указанного инструмента от общего выпуска в целом по СССР.

История завода начинается с 1952 года, когда на месте завода был основан полукустарный завод по производству пеньковых канатов. Рабочей силой завод обеспечивался за счёт ближайших сёл. Решение об изменении профиля завода было продиктовано развитием автомобильной промышленности страны в 50-е годы.В1958 году было принято решение о организации на базе канатного завода производства абразивного инструмента для четвёртого Государственного подшипникового завода г.Куйбышева. Официально завод получил развитие как абразивный в 1961 году. В этот период было смонтировано основное технологическое оборудование и начато серийное производство абразивного инструмента. Одновременно с освоением технологического оборудования прибывали и специалисты- абразивщики. В числе первых были: Завершинский Д.И., Бояршинова Р.И., Поляк Н.М.

В единственном цехе было установлено оборудование фирм «Демаг», «Крупп»,группа рабочих была отправлена в г.Челябинск на обучение на уже работающем заводе со сложившейся технологией. В феврале 1958 года была выпущена первая промышленная партия абразивного инструмента.Не смотря на малые объёмы производства, в первый год завод продал продукции на 998 тысяч рублей.

В 1966 году встаёт вопрос о реконструкции завода. К этому времени завод значительно расширил ассортимент выпускаемого инструмента: освоено производство отрезных кругов, шлифовальных кругов фасонного профиля. В ходе реконструкции завода 1966-1978 года был построен и введён в действие современный цех по производству крупногабаритных шлифовальных кругов, улучшена культура производства, заменено устаревшее импортное оборудование современным отечественным. Вместо устаревших сместительных вальцев «Демаг»,прокатных вальцев «Крупп», устанавливаются новые вальцы СП-1530,ВПА-1530,I000П и каландры А600К.С заменой технологического оборудования совершенствуется технология, обновляется ассортимент. В 1978 году завод вышел на заданную проектную мощность. В 1977 году продукция завода аттестована на высшую категорию качества.

## 2.1.2.  Местоположение сельского поселения Обшаровка 
в системе расселения Самарской области.

Приволжский район расположен на юго-западе Самарской области на берегу Саратовского водохранилища. Граничит с севера с городским округом Сызранский и городским округом Октябрьский, с востока с Безенчукским и Хворостянским муниципальными районами и с запада с Саратовской и Ульяновской областями. Администрация муниципального района расположена в селе Приволжье, которое находится в 145 км от областного центра города Самары. Протяженность Приволжского района с севера на юг составляет 62 и с запада на восток 49 км. Общая площадь района составляет 137929 га.

Сельское поселение Обшаровка расположено в Центральной части муниципального района Приволжский.

Законом Самарской области №46-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Приволжский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Обшаровка.

Общая площадь земель сельского поселения Обшаровка в установленных границах составляет 29962 га.

Существующая численность населения сельского поселения Обшаровка по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 6148 человека.

В состав сельского поселения Обшаровка входят 5 населённых пункта: 
село Обшаровка-а/ц, село Тростянка, село Нижнепечерское, поселок Гаркино, поселок Золотая Гора.

Сельское поселение Обшаровка граничит:

- на севере- Саратовское водохранилище, и с сельские поселения Волжское, Успенское и Печёрское муниципального района Сызранский;

- на востоке-с сельскими поселениями Екатериновка и Преполовенка муниципального района Безенчукский;

- на западе и юго-западе-с сельским поселением Новоспасский муниципального района Приволжский.

Внешнее сообщение сельского поселение Обшаровка с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования. Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным  транспортом по дорогам местного значения, обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района:

«Осинки-Приволжье"-Обшаровка» (IV категория).

Основная отрасль экономики сельского поселения Обшаровка - сельское хозяйство.

## 2.1.3. Природно - климатические условия исследуемой территории

### 2.1.3.1. Климат

Сельское поселение Обшаровка расположено на юге левобережья реки Волга в умеренно-континентальном климатическом поясе. Характерными особенностями климата являются: преобладание в холодное время года пасмурных дней, летом - малооблачных и ясных дней, теплая и малоснежная зима с отдельными холодными периодами, короткая весна, жаркое сухое лето, непродолжительная осень, сравнительно большая вероятность ранних осенних и поздних весенних заморозков а также быстрое нарастание температуры воздуха весной.

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции «Безенчук» среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +4,6 ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет  -12,3 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%     -38ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает –47 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 104 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 155 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, южные, юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 3,7 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,2 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +30,7 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +21,1ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +41 ºС.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,2 м/с. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 141 день. Разрушение устойчивого снежного покрова отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в его первой декаде.

Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 306 мм, за зимний (с ноября по март) – 160 мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осадки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего промерзания почвы.

### 2.1.3.2. Геоморфология и рельеф

Территория муниципального района Приволжский расположена в зоне террасовых равнин Низменного Заволжья. Основным элементом рельефа здесь являются аккумулятивные аллювиальные и аллювиально-озерные плоские нерасчлененные низкие равнины голоценового, средне- и позднеплейстоценового возраста.

Низменное Заволжье представляет собой древнюю долину р. Волги, русло которой на протяжении длительного геологического времени постепенно смещалось в западном направлении, оставляя за собой равнинные пространства.

Древняя долина р. Волги с однообразным равнинным рельефом имеет в границах области ширину 40 - 45 км и простирается на юго-восток до линии Чапаевск–Хворостянка.

Пойма и четыре надпойменные террасы прослеживаются, в основном, на левом берегу, на абсолютных высотах от 30 до 130 м. Наиболее широкими и протяженными являются вторая и третья надпойменные террасы, ширина которых местами достигает 16 - 20 км. Муниципальный район Приволжский находится на второй надпойменной террасе (абсолютная высота 75 - 80м), которая получила наибольшее распространение на участке, расположенном к югу от Самарской Луки.

Вторая терраса имеет вид степной равнины, почти лишенной оврагов и балок. На поверхности ее располагается большое количество блюдцеобразных понижений, преимущественно суффозионного происхождения. Весной они заполняются водой. В некоторых из них вода сохраняется круглый год. Встречаются обширные понижения, так называемые майтуги.

В районе с. Обшаровка вторая терраса обрывается непосредственно к руслу Волги, в силу чего берег подвержен интенсивной переработке волнами.

### 2.1.3.3. Геологические условия

Рельефоформирующими коренными породами в границах муниципального района Приволжский являются глинисто-суглинисто-супесчанно-песчанные отложения неоген-четвертичного возраста.

Области развития плейстоценовых осадков приурочены к речным долинам и представлены суглинками с прослоями песков, глин, мелкого щебня и гравия. Общая мощность плейстоценовых осадков составляет около 70 м.

Отложения голоценового возраста представлены аллювием современных пойм и русел рек и ручьёв; делювием склонов; пролювием балок и оврагов; озёрными и болотными образованиями.

Аллювиальные отложения состоят из суглинистого материала, содержащего линзы плохо отсортированных песков и большое количество щебня и гальки.

Делювиальные отложения представлены жёлто-бурыми, красно-бурыми и коричнево-бурыми суглинками, иногда содержащими щебень карбонатных пород.

## 2.1.4.Обеспечение сельского поселения Обшаровка 
природными ресурсами

### 2.1.4.1. Полезные ископаемые.

Полезные ископаемые на всей территории м.р. Приволжский имеют осадочное происхождение и представлены месторождениями кирпично-черепичного сырья, строительного песка и песчано-гравийного материала.

В отложениях долины р.р. Волги и Чагры. В русле р. Волги разведано месторождение песчано-гравийного материала.

По литологическим видам пород Приволжский район включает в себя глинисто - суглинисто - супесчанно - песчаные отложения. Рудные полезные ископаемые, нефть и газ на территории района отсутствуют.

### 2.1.4.2. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Условия формирования ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания, разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры, характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями рассматриваемой территории.

Вся территория муниципального района Приволжский находится в пределах Сыртовского артезианского бассейна. Практическое значение для целей водоснабжения имеют два водоносных комплекса – неоген-четвертичный и верхнекаменноугольно-нижнепермский.

По химическому составу вода неоген-четвертичного комплекса преимущественно гидрокарбонатная кальциевая с минерализацией 0,4-0,8 г/дм3 и жесткостью до 4-8 мг-экв/дм3. При внешнем загрязнении минерализация увеличивается за счет соединений азота, а тип воды преобладает сульфатный. При перетоке вод из палеозоя минерализация повышается до 1,5-2,0 г/дм3, жесткость до 15-20 мг-экв/дм3, гидрокарбонатный тип вод переходит в хлоридный.

Подземные воды пресной зоны верхнекаменноугольно-нижнепермского комплекса характеризуется водами гидрокарбонатного кальциевого или натриевого типа с минерализацией 0,5-0,9 г/дм3 и общей жесткостью 5-8 мг-экв/дм3. При заглублении скважин воды верхнекаменноугольно-нижнепермского комплекса характеризуются хлоридно-натриевым типом с минерализацией до 3-10 г/дм3, иногда до 32,5 г/дм3 и жесткостью до 20-40 мг-экв/дм3.

По данным Отчета «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования Самарской области» (Самара: НПФ «ЭКОС», 2006 г.) на территории муниципального района Приволжский для питьевых целей используются подземные воды.

### 2.1.4.3.  Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Основным поверхностным водным объектом на проектируемой территории является р. Волга, представленная участком Саратовского водохранилища.

Саратовское водохранилище (р. Волга) омывает территорию сельского поселения Обшаровка вдоль западной границы. При нормальном подпорном горизонте (28,0 м) имеет полный объем 12,9 км3, площадь водного зеркала - 1831 км2, наибольшую ширину - 25 км. Максимальная глубина водохранилища в пределах основного русла р. Волга 20 м, ширина 1,5 км, скорость течения 0,4 м/сек. Саратовское водохранилище является водоемом I категории, транзитного типа и имеет важное рыбохозяйственное значение.

В северной части сельского поселения протекает р. Тростянка, р.Ерлыкла.

В границах сельского поселения много озер: Орлово, Бестолковое, Липовое, Песчаное, Широкое, Ильмень и д.р.

Рукотворными элементами гидрографической сети являются обводнительно-оросительные каналы. На существующее положение в границах проектирования почти полностью восстановлена крупнейшая в России Спасская оросительная система. Площадь орошаемой пашни достигает 42 тысячи гектаров.

### 2.1.4.4. Почвы и растительный покров.

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

Почвы в границах сельского поселения Обшаровка на большей части территории представлены черноземами обыкновенными остаточно-луговатыми, черноземами выщелоченными, черноземами оподзоленными, с участием аллювиальных дерновых насыщенных почв в пойме Саратовского водохранилища и небольшими участками солодей на границе с Безенчукским районом. На юге территории - с участием черноземов южных.

По механическому составу в черноземах обыкновенных преобладают глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. Средние показатели содержания гумуса в пахотном слое – 7%. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

Механический состав черноземов выщелоченных варьирует от глинистого до песчаного, наиболее распространены глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. Среди фракций мелкозема преобладают фракции пыли и ила. Среднее содержание гумуса 6÷7,7% Выщелоченные черноземы тяжелого механического состава являются одними из самых гумусных почв области.

Черноземы оподзоленные представляют собой промежуточное звено между типом серых лесных почв (подтипом темно-серых лесных почв) и выщелоченными черноземами. В преобладающих глинистых и тяжелосуглинистых разновидностях содержится около 7% гумуса в пахотном слое, в более легких по механическому составу почвах – от 5-4% до 3%. Среднегумусные среднемощные оподзоленные черноземы отнесены к категории лучших по качеству почв.

Аллювиальные дерновые почвы развиваются в условиях кратковременного увлажнения паводковыми водами на повышенных участках пойм. По механическому составу преобладают глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. Гумусность изменяется от 1,4 до 2%. Характеризуются высокой водопроницаемостью и хорошей аэрацией.

Солоди, как правило, приурочены к замкнутым понижениям. Механический состав этого типа почв преимущественно глинисто-суглинистый. Верхние горизонты обеднены илистыми частицами, а иллювиальный обогащен ими. Содержание гумуса подвержено высоким колебаниям и в верхнем горизонте может достигать 7-8%. Верхние горизонты содержат повышенное количество водорастворимых солей и низко обеспечены важнейшими элементами питания.

По условиям геоботанического районирования территория муниципального района Приволжский целиком попадает в переходную от лесостепной к степной природную зону. Соответственно, видовой состав растительности здесь представлен типчаково-ковыльными, богато-разнотравными и мелкозлаково-богаторазнотравными степями с незначительным участием смешанных сосново-лиственных лесов.

Среди растительных сообществ можно выделить следующие ассоциации: мятликово-костровая, мятликово-пырейная, мятликово-разнотравная, осоково-злаковая, осоковая, полевицевая, пырейно-осоковая, полевице-осоковая, канареечниково-осоковая.

Из них первые четыре относятся к суходольным лугам. Остальные ассоциации залегают на сравнительно увлажненных участках и соответствуют ассоциациям пониженного уровня рельефа пойменных лугов.

Надпойменная терраса р. Волги сельского поселения Обшаровка муниципальном районе Приволжский в большей своей части распахана под выращивание сельскохозяйственных культур.

### 2.1.4.5. Рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области включают в себя:

1) Акватории и поймы Саратовского водохранилища, используемые жителями для отдыха и рыболовства;

2) Охотхозяйства и охотничьи производственные участки (ОПУ).

Перечень охотхозяйств и охотничьих производственных участков, расположенных на территории муниципального района Приволжский, представлен в таблице № 1.

Охотхозяйства и охотничьи производственные участки

Таблица 1

| Административный район области | Охотничьи хозяйства | Занимаемая площадь тыс. га | Охотничьи производственные участки | Занимаемая площадь тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приволжский | «Золотая гора» | 7 | Озерецкий | 56 |
|  | Нижнесызранское | 10 |  |  |
|  | Степняковское | 30 |  |  |
|  | «Солнечное» |  |  |  |

### 2.1.4.6. Оценка природно-ресурсного потенциала

Природно-ресурсный потенциал в границах проектируемой территории определяется наличием:

- Ресурсов полезных ископаемых:

  - кирпично-черепичное сырье;

  - пески строительные

  - песчано-гравийные материалы.

- Ресурсов пресных подземных вод.

- Ресурсов поверхностных вод.

  - р. Ерлыкла, р. Тростянка;

  - Саратовского водохранилища.

- Земельных и почвенных ресурсов.

- Лесных ресурсов.

- Природных рекреационных ресурсов акваторий и пойм рек; акваторий и прибрежных территорий озер; охотничьих хозяйств; особоохраняемых природных территорий.

Территория в границах Приволжского района в целом имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, богатое историческое прошлое и культурные традиции, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

# 2.2. Современное использование и анализ градостроительной ситуации сельского поселения Обшаровка

## 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Обшаровка муниципального района Приволжский

### 2.2.1.1 Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4, 5  Динамика распределения сельского населения Самарской области и сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский по возрастным группам.

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения, (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения и приводит к демографическому старению населения.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

### 2.2.1.2 Демографическая ситуация 
в муниципальном районе Приволжский

На территории Приволжского района расположены 7 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Обшаровка (численность населения на 01.01.2011 г. – 1852 человек).

Сельские поселения муниципального района Приволжский:

- Давыдовка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1239 человек;

- Заволжье (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 815 человек;

- Ильмень (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 2134 человек;

- Новоспасский (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 3916 человек;

- Обшаровка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  6148 человек;

- Приволжье (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  7923 человек;

- Спасское (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1852 человек.

В целом в муниципальном районе Приволжский по данным Федеральной службы государственной статистики (САМАРАСТАТ) на  2010 год проживает 24005 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Приволжский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

Распределение населения муниципального района Приволжский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

В муниципальном районе Приволжский доля стариков превышает долю молодого населения: 19,5% против 17,7%. Таким образом, разрыв составляет 1,8%, что ниже среднего показателя по  сельскому населению Самарской области (5,8%). Доля трудоспособного населения в районе на 3% выше среднего областного показателя.

Что касается младенческой смертности в поселениях Приволжского района, то она в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1997 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района превышает областной показатель.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Приволжский примерно на 1,4 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции. Этот процесс, вызванный политическими переменами, и породивший такое явление, как вынужденное переселение, существенно активизировался в середине 90-х годов.

По статистическим данным на 2006 год в Самарском регионе миграционный прирост населения превысил 7113 человек, 28% из них – выпало на долю межрегиональной миграции, 72% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Приволжский на протяжении последних 20 лет не отличались стабильностью. В 90-х годах сальдо миграции имело положительные значения, внешняя миграция покрывала естественную убыль. В 2000 г. поток мигрантов существенно сократился, усугубляя процесс депопуляции. По общим итогам миграции на 1.01.2006 года в муниципальный район Приволжский прибыло на 78 человек больше, чем убыло из него.

По совокупности естественного и механического прироста (убыли) на территории муниципального района Приволжский выделяются населенные пункты с возрастающим и убывающим населением.

Наиболее крупными населенными пунктами являются: с. Обшаровка  с.п.Обшаровка; с. Спасское с.п.Спасское, с. Заволжье с.п. Заволжье.

К крупным населенным пунктам района с убывающим населением относятся: с. Приволжье с.п. Приволжье, п. Новоспасский с.п. Новоспасский.

В целом, в течение последних 5 лет растущими оказались 4 населенных пункта района из 24. В 6 населенных пунктах число жителей не превышает 100 человек.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Приволжский являются административными центрами сельских поселений, они образуют демографический каркас муниципального района Приволжский.

Население муниципального района Приволжский отличается некоторым национальным разнообразием: русское население является преобладающим и составляет 88%, около 1,1% населения района – чуваши; 2,5% - мордва; 1,3% - татары; 1,8% -украинцы; 0,9% - армяне; 0,8% - марийцы; 0,9% - немцы.

### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Обшаровка муниципального района Приволжский

В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Приволжский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции.

Существующая численность населения сельского поселения Обшаровка по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 6148 человека. В состав сельского поселения Обшаровка входят пять населённых пунктов:

- село Обшаровка - административный центр, численность населения 5665 человек;

- село Тростянка - численность населения 181 человек;

- село Нижнепечерское - численность населения 203 человек;

- поселок Гаркино - численность населения 56 человек;

- поселок Золотая Гора – численность населения 43 человек.

Исторически сложилось так, что в Приволжском районе проживают люди разных национальностей и вероисповеданий.

Русское население Приволжского района является наиболее многочисленным и составляет 88% в общей численности населения. В этнической структуре населения района мордва составляет 2,5%, украинцы 1,8%, татары 1,3%, чуваши 1,1%

Благодаря ассимиляции и заимствованию основных строительных и планировочных закономерностей на территории поселения типично мордовских, чувашских, татарских, башкирских, казахских и украинских населённых пунктов нет.

Таким образом, демографическая ситуация в сельском поселении Обшаровка складывается менее благоприятно, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации по Самарской области (Рис.6 – Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста в сельском поселении Обшаровка)

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Обшаровка преимущественно убывало.

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Обшаровка, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста.

Данные о возрастной структуре населения на 01.01.2011 г. приведены в Таблице 2.

Данные о возрастной структуре населения 
сельского поселения Обшаровка

Таблица 2

| № пп | Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 1400 | 22,8 |
|  | до 6 лет | 394 | 6,4 |
|  | от 7 до 15 | 811 | 13,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 195 | 3,2 |
| II. | Из общей численности населения: | 6148 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 1205 | 19,6 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 3603 | 58,6 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 1721 | 28,0 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 1687 | 27,4 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 1340 | 21,8 |
|  | женщины старше 54 лет | 895 | 14,6 |
|  | мужчины старше 59 лет | 445 | 7,2 |

Данные о трудовой структуре населения на 01.01.2011 г. приведены в Таблице 3.

Данные о трудовой структуре населения 
сельского поселения Обшаровка

Таблица 3

| Показатели | Кол-во, чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | 6148 | 100 |
| Самодеятельная группа населения |  |  |
| в том числе: |  |  |
| а) население в трудоспособном возрасте | 3603 | 58,6 |
| б) работающие лица пенсионного возраста |  |  |
| Несамодеятельная группа населения |  |  |
| в том числе: |  |  |
| а) дети до 17 лет | 1400 | 22,8 |
| б) учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства |  |  |
| в) неработающие лица пенсионного возраста | 1340 | 21,8 |
| г) неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте |  |  |
| д) лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве |  |  |
| Население, работающее на крупных и средних предприятиях |  |  |
| Население, проживающее в поселении, но работающее в других населённых пунктах |  |  |

Данные о среднегодовом приросте населения на 01.01.2011 г. приведены в Таблице 4.

Данные о среднегодовом приросте населения 
сельского поселения Обшаровка и тенденции его изменения.

Таблица 4

| Показатели | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 6500 | 6550 | 6325 | 6187 | 6171 | 6146 | 6127 | 6134 | 6148 |
| Родившиеся | 35 | 28 | 37 | 75 | 65 | 63 | 56 | 57 | 58 |
| Умершие | 52 | 61 | 16 | 100 | 101 | 103 | 89 | 77 | 43 |
| Естественный прирост (убыль) | -17 | -33 | 21 | -25 | -36 | -40 | -33 | -20 | 15 |
| Миграцион-ный прирост | 272 | 254 | 211 | -86 | -58 | -49 | -35 | -17 | 21 |

По данным, предоставленным администрацией с.п. Обшаровка, в настоящее время в поселении доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет составляет 19,8%, что на 3,3% выше среднего показателя по области. Доля населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного в с.п. Обшаровка в составляет 21,8%, что на 1,8% ниже среднего показателя по области.

Доля трудоспособного населения в с.п. Обшаровка составляет 58,6%, это на 1,3% ниже областного показателя.

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения и приводит к демографическому старению населения.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Обшаровка численность жителей по сравнению с 2003 годом сократилась на 352 человека (Рис. 10 Динамика численности населения с.п. Обшаровка).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Обшаровка,  о среднегодовом приросте населения с.п. Обшаровка и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский.

## 2.2.2. Структура современного землепользования 
сельского поселения Обшаровка

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населённых пунктов (городов, посёлков, сельских населённых пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Законом Самарской области от 25.02.2005 г. № 46-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Приволжский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», принятым Самарской Губернской Думой 22.02.2005 г.

Образованы семь поселений и установлены их границы, одним из которых является сельское поселение Обшаровка, включающее село Обшаровка, поселок Гаркино, поселок Золотая Гора, село Нижнепечерское, село Тростянка, с административным центром в селе Обшаровка.

Современные границы сельского поселения Обшаровка носят естественный характер, проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Общая площадь земель сельского поселения Обшаровка в установленных границах составляет 29962 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – это земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 
 в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- земли населённых пунктов - к ним относятся все земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 
В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: 
    1) жилым; 
    2) общественно-деловым; 
    3) производственным; 
    4) инженерных и транспортных инфраструктур; 
    5) рекреационным; 
    6) сельскохозяйственного использования; 
    7) специального назначения; 
    8) военных объектов; 
    9) иным территориальным зонам.

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения). 
  Земли промышленности и иного специального назначения составляют самостоятельную категорию земель Российской Федерации.

- земли особо охраняемых территорий земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

- К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 
    1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
    2) природоохранного назначения; 
    3) рекреационного назначения; 
    4) историко-культурного назначения; 
    5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, федеральными законами. 

земли лесного фонда – к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

- земли водного фонда – к землям водного фонда относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

- земли запаса– к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии с Земельным Кодексом.

## 2.2.3. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура

Внешнее сообщение сельского поселения Обшаровка с районным центром и перемещения населения между населёнными пунктами осуществляются автотранспортом по автодороге общего пользования с твердым покрытием.

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по постоянным маршрутам, связывая населенные пункты поселения между собой и с районным центром.

Данные о транспортном обеспечении сельского поселения Обшаровка

Таблица 5

| №№ пп | Исходный и конечный пункт | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приволжье - Кашпир - Обшаровка | 2 |
| 2 | Приволжье – Степняки - Новоспасский - Обшаровка | 2 |
| 3 | Степняки - Новоспасский - Обшаровка | 2 |
| 4 | Приволжье - Обшаровка |  |

Железнодорожная станция Обшаровка (грузооборот 75 тыс. т, пассажирооборот 270 тыс. человек) входит в Куйбышевскую железную дорогу (на линии «Сызрань-Пенза»).

## 2.2.4. Планировочная структура населенных пунктов 
сельского поселения Обшаровка

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Обшаровка определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, наличием автомобильных дорог.

Разработка генерального плана поселения Обшаровка предусматривается с учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для градостроительного освоения, внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

Сельское поселение Обшаровка, включает в себя пять населённых пунктов: сёла Обшаровка, Тростянка, Нижнепечерское, посёлки Гаркино и Золотая Гора.

В средней части сельского поселения на побережье расположено с. Обшаровка, являющееся административным центром сельского поселения.

Планировочная структура этого населённого пункта (с численностью населения 5665 человек) определилась благодаря особенностям транспортной инфраструктуры, и в целом является ветвистой. С севера территория села ограничена рекой Ерыкла и её притоком Тростянка. Западная часть жилой застройки состоит из улиц, параллельных береговой линии.

Главный въезд в село осуществляется с южной стороны по асфальтовой автодороге, переходящей в улицу Шоссейную. С северо-запада на юго-восток село Обшаровка пересекает магистральная железная дорога «Сызрань-Пенза». Район железнодорожной станции (улица Лепилиной) является центром торговли села Обшаровка. Жилая застройка восточной части представляет собой улицы, параллельные железной дороге и главному въезду в село.

От западной окраины Обшаровки идёт асфальтобетонная автодорога к посёлку Золотая Гора (с численностью населения 43 человека). Он состоит из одной улицы, протянувшейся с севера на юг. Въезд в посёлок организован с западной стороны.

От северной окраины Обшаровки до села Нижнепечерское через посёлок Гаркино проходит автодорога с твёрдым покрытием.

Посёлок Гаркино (с численностью населения 56 человек) расположен  на севере сельского поселения, на берегу Саратовского водохранилища, состоит из одной улицы – сквозного проезда с запада на восток.

Село Нижнепечерское (с численностью населения 203 человека) находится между Саратовским водохранилищем и озером Липовое на северо-западе сельского поселения Обшаровка. Эти водные объекты сформировали направление улиц.

Село Тростянка (с численностью населения 181 человек) расположено на западе сельского поселения вдоль реки Тростянка. Главный въезд – с южной стороны, сформированного общественного центра в селе нет.

# 2.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Обшаровка

Зонирование сельского поселения Обшаровка включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения

## 2.3.1. Жилая зона

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки.

Жилая застройка сельского поселения Обшаровка представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками. На территории сельского поселения Обшаровка в настоящее время ведётся работа в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России».

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения Обшаровка представлены администрацией сельского поселения по состоянию на 01.01.2011г.

Данные по жилому фонду сельского поселения Обшаровка

Таблица 6

| Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- |
| 1. Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 115281 |
| государственный | 52146 |
| частный | 63135 |
| 2. Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 18,8 |
| 3. Ветхий фонд, м2 общ. площади | 3687,4 |

Характеристика жилого фонда сельского поселения Обшаровка

Таблица 7

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальная застройка | 1131 | 75236 | 65,3 |
| 2. Секционная застройка | 77 | 34120 | 29,6 |
| 2-х этажная | 75 | 31935 | 27,7 |
| 3-х этажная | 2 | 2185 | 1,9 |
| 3. Блокированная застройка | 127 | 6754 | 5,9 |
| 4. Всего: | 1635 | 115281 | 100 |

## 2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественный центр сельского поселения Обшаровка сформирован в селе Обшаровка: в западной части села по ул. Советской, в восточной - по улице Щорса и Заводской. Район железнодорожной станции (улица Липилиной) является центром торговли села Обшаровка. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории райцентра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

В остальных населённых пунктах сельского поселения Обшаровка сформированных общественных центров нет.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приведен в Таблице 8.

Объекты культурно-бытового обслуживания

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Адрес | Этажность | Мощность | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ Детский сад «Весёлые ребята» | с. Обшаровка, ул. Советская, 86, 93 | 1 | 78 мест | - | треб. реконст |
| 2 | МДОУ Детский сад «Журавушка» | с. Обшаровка ул. Суркова, 4 | 2 | 110 мест |  | треб. реконст |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ СОШ №1 | с. Обшаровка, ул. Советская, 70 | 2 | 269 уч. | - | треб. реконст |
| 2 | МОУ СОШ №2 | с. Обшаровка ул. Терешковой, 16 | 2 | 296 уч. | - | треб. реконст |
| 3 | ГОУ НПО профессиональное училище №6 им. Суркова В.И. | с. Обшаровка, ул. Советская, 131 | 2 | 126 уч. | - | треб. реконст |
| 4 | ГСКОУ школа-интернат 8-го вида | с. Обшаровка ул. Советская, 98 | 2 | 106 уч. | - | треб. реконст |
| 5 | Начальная школа | с. Тростянка, ул. Полевая, 26-2 | 1 | 10 уч. | - | неуд. |
| 6 | Начальная школа | с. Нижнепечерское, ул. Овражная, 4 | 1 | 13 уч. | - | неуд. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обшаровское отделение Приволжской ЦРБ | с. Обшаровка, ул. Больничная, 1 | 1 | 3 койки (дневной стационар) | - | треб. реконст |
| 2 | Обшаровское отделение Приволжской ЦРБ | с. Обшаровка, ул. Щорса, 9 | 2 | 120 посещ. в смену, 6 коек (дневной стационар) | - | треб. реконст |
| 3 | Офис врача общей практики | с. Обшаровка ул. Советская, 65 | 1 | 30 посещ. в смену | - | удовл. |
| 4 | ФАП | с. Тростянка, ул. Молодёжная, 29-1 | 1 | 5-6 посещ. в смену | - | удовл. |
| 5 | ФАП | с. Нижнепечерское, ул. Овражная, 4 | - | - | - | недейств. |
| 6 | Аптека «Вита» | с. Обшаровка ул. Терешковой, 2-б | 1 | 1 | - | удовл. |
| 7 | «Аптека» ООО "Возрождение" | с. Обшаровка ул. Лепилиной | 1 | 1 | - | удовл. |
| 8 | «Аптека» | с. Обшаровка ул. Лепилиной | 1 | 1 | - | удовл. |
| 9 | «Аптека» | с. Обшаровка ул. Шоссейная | 1 | 1 | - | удовл. |
| 10 | «Аптека» | с. Обшаровка ул. Гагарина, 6 | 1 | 1 | - | удовл. |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУСО ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Приволжский отделение №7 | с. Обшаровка ул. Терешковой, 2-б | 1 | 131 чел. на обслуживании | - | удовл. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал МОУ СОШ №1 | с. Обшаровка, ул. Советская, 70 | 2 | 210 м2 | - | треб. реконст |
| 2 | Спортивная площадка МОУ СОШ №1 | с. Обшаровка, ул. Советская, 70 |  | 1900 м2 | - | треб. реконст |
| 3 | Спортивный зал МОУ СОШ №2 | с. Обшаровка ул. Терешковой, 16 | 1 | 151,6 м2 | - | треб. реконст |
| 4 | Спортивная площадка (муниципальная) | с. Обшаровка, ул. Терешковой | - | 730 м2 | - | треб. реконст |
| 5 | Спортивная площадка | с. Обшаровка, ул. Советская, 98 | - | 1200 м2 | - | треб. реконст |
| 6 | Спортивный зал школы-интерната ГСКОУ | с. Обшаровка, ул. Советская, 98 | 1 | 52 м2 | - | треб. реконст |
| 7 | Спортивный зал ГОУ НПО профессиональное училище №6 им. Суркова В.И. | с. Обшаровка, ул. Советская, 131 | 1 | 192 м2 | - | треб. реконст |
| 8 | Спортивная площадка ГОУ НПО профессиональное училище №6 им. Суркова В.И. | с. Обшаровка, ул. Советская, 131 | - | 5400 м2 | - | треб. реконст |
| 9 | Спортивная площадка Начальной школы | с. Тростянка, ул. Полевая, 26-2 | - | 120 м2 | - | треб. реконст |
| 10 | Детская площадка | С.Обшаровка ул.Терешковой |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека | с. Обшаровка, ул. Щорса, 1 | 1 | 15 |  | треб. реконст |
| 2 | СДК «Юбилейный» | с. Обшаровка, ул. Советская, 96 | 1 | - | - | треб. реконст |
| 3 | Библиотека | с. Обшаровка, ул. Советская, 96 | 1 | 30 | - | треб. реконст |
| 4 | Библиотека МОУ СОШ №1 | с. Обшаровка, ул. Советская, 70 | 1 | 15 | - | треб. реконст |
| 5 | Библиотека МОУ СОШ №2 | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 16 | 1 | 20 | - | треб. реконст |
| 6 | Библиотека ГОУ НПО профессиональное училище №6 | с. Обшаровка, ул. Советская, 131 | 2 | 15 | - | треб. реконст |
| 7 | СДК | с. Нижнепечерское, ул. Сельская, 3а | 1 | - | - | треб. реконст |
| 8 | Библиотека | с. Нижнепечерское, ул. Сельская, 3а | 1 | 15 | - | треб. реконст |
| 9 | Клуб | с. Тростянка, ул. Молодёжная, 1а | 1 | - | - | треб. реконст |
| 10 | Библиотека | с. Тростянка, ул. Полевая, 26-2 | 1 | 20 | - | треб. реконст |
| 11 | Клуб СПК «Мирный» (не действующий) | с. Обшаровка, ул. Спортивная | - | - | - | неуд. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «У Ксюши» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной | 1 | 33 м2 | - | удовл. |
| 2 | Магазин «Олимп» | с. Обшаровка, ул. Советская, 118 | 2 | 27 м2 | - | удовл. |
| 3 | Магазин «Натали» | с. Обшаровка, ул. Железнодорожная | 1 | 12 м2 | - | удовл. |
| 4 | Магазин «Запчасти» | с. Обшаровка, ул. Терешковой | 1 | 30 м2 | - | удовл. |
| 5 | Магазин «Хозяюшка» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной | 1 | 60 м2 | - | удовл. |
| 6 | Магазин «Продукты» | с. Обшаровка, ул. Советская, 58 | 1 | 39 м2 | - | удовл. |
| 7 | Магазин «Продукты» | с. Обшаровка, ул. Советская, 89 | 1 | 150 м2 | - | удовл. |
| 8 | Магазин «Василёк» | с. Обшаровка, ул. Советская, 134 | 1 | 27,6 м2 | - | удовл. |
| 9 | Магазин «Берёзка» | с. Обшаровка, ул. 40 лет Победы, 15 | 1 | 28,8 м2 | - | удовл. |
| 10 | Магазин «Надежда» | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 7 | 1 | 63 м2 | - | удовл. |
| 11 | Магазин | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 7а | 1 | 16 м2 | - | удовл. |
| 12 | Магазин «Запчасти» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной, 43 | 1 | 25 м2 | - | удовл. |
| 13 | Магазин «Холодок» | с. Обшаровка, ул. Заводская, 1 | 1 | 33 м2 | - | удовл. |
| 14 | Магазин «Родник» | с. Обшаровка, ул. Гагарина, 6 | 1 | 12 м2 | - | удовл. |
| 15 | Магазин «Ермак» | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 40 | 1 | 54 м2 | - | удовл. |
| 16 | Магазин «Алёнка» | с. Обшаровка, ул. Гагарина, 6 | 1 | 29 м2 | - | удовл. |
| 17 | Магазин «Кристалл» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной, 1 | 1 | - | - | удовл. |
| 18 | Магазин «Теремок» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной | 1 | 50 м2 | - | удовл. |
| 19 | Магазин «Катюша» | с. Обшаровка, ул. Гагарина | 1 | 16 м2 | - | удовл. |
| 20 | Магазин «Продукты» | с. Обшаровка, ул. Советская, 138 | 1 | 93,5 м2 | - | удовл. |
| 21 | Магазин «Кулинария 2» | с. Обшаровка, ул. Спортивная | 1 | 14 м2 | - | удовл. |
| 22 | Магазин «Мясо» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной, 29 | 1 | 95,4 м2 | - | удовл. |
| 23 | Магазин «Кулинария 1» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной, 29 | 1 | 73,2 м2 | - | удовл. |
| 24 | Магазин «Цыпочка» | с. Обшаровка, ул. Шоссейная, 1 | 1 | 150,18 м2 | - | удовл. |
| 25 | Магазин «Московские товары» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной | 1 | 30 м2 | - | удовл. |
| 26 | Магазин «Рай» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной, 39 | 1 | 37,3 м2 | - | удовл. |
| 27 | Магазин «Весна» | с. Обшаровка, ул. Суркова | 1 | 29,4 м2 | - | удовл. |
| 28 | Магазин «Татьяна» | с. Обшаровка, ул. Шоссейная | 1 | 60 м2 | - | удовл. |
| 29 | Магазин «Одежда» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной, 35 | 1 | 15 м2 | - | удовл. |
| 30 | Магазин РЖД «Обшаровка № 20» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной | 1 | 76 м2 | - | удовл. |
| 31 | Магазин «Зима-лето» | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 2б | 1 | 25 м2 | - | удовл. |
| 32 | Магазин «Газтехника» | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 2б | 1 | 20 м2 | - | удовл. |
| 33 | Магазин «У Петра» | с. Обшаровка, ул. Вокзальная, 58 | 1 | 16 м2 | - | удовл. |
| 34 | Магазин автосервис | с. Обшаровка, ул. Хлебная | 1 | 36 м2 | - | удовл. |
| 35 | Магазин «Игрушки» | с. Обшаровка, ул. Заводская, 2 | 1 | 12 м2 | - | удовл. |
| 36 | Магазин «Игрушки» | с. Обшаровка, ул. Заводская, 2 | 1 | 12 м2 | - | удовл. |
| 37 | Магазин | с. Тростянка, ул. Молодёжная | 1 | 61,2 м2 | - | удовл. |
| 38 | Магазин ООО "Альфа" | с. Обшаровка, ул. Лепилиной | 1 | - | - | - |
| 39 | Магазин "Огонёк" | с. Обшаровка, ул. Лепилиной | 1 | - | - | - |
| 40 | Магазин | с. Обшаровка, ул. Гагарина | 1 | - | - | - |
| 41 | Магазин | с. Обшаровка, ул. Терешковой | 1 | - | - | - |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе «Кураж» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной, 33 | 1 | 40 мест | - | удовл. |
| 2 | Закусочная «Пельменная» | с. Обшаровка, ул. Лепилиной, 1 | 1 | 20 мест | - | удовл. |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт бытовой техники | с. Обшаровка, ул. Заводская, 2 | 1 | 1 раб. место, 15 м2 | - | удовл. |
| 2 | Салон цифровых услуг «Спектр» | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 2б | 1 | 1 раб. место, 15 м2 | - | удовл. |
| 3 | Парикмахерская | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 2б | 1 | 2 раб. места | - | удовл. |
| 4 | Автосервис | с. Обшаровка, ул. Хлебная, 23-4 | 1 | 25 м2 | - | удовл. |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Банки, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал Безенчукского сбербанка № 5846 | с. Обшаровка ул. Гагарина, 8 | 1 | 2 опер. окна | - | удовл. |
| 2 | АТС | с. Обшаровка, ул. 40 лет Победы, 15 | 1 | - | - | треб. реконст |
| 3 | Почтовое отделение № 1 | с. Обшаровка ул. Заводская, 1 | 1 | 2 опер.окна | - | треб. реконст |
| 4 | Почтовое отделение № 2 | с. Обшаровка ул. Советская, 119 | 1 | 1 опер.окно | - | треб. реконст |
| 5 | Почта | с. Тростянка ул. Молодёжная, 24 | 1 | 1 опер.окно | - | треб. реконст |
| 6 | Почта | с. Нижнепечёрское ул. Липовая, 35 | 1 | 1 опер.окно | - | треб. реконст |
| Организации и учреждения управления. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сельского поселения Обшаровка | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 2б | 2 | 10 раб. мест | - | удовл. |
| 2 | Управление СПК «Мирный» | с. Обшаровка ул. Спортивная, 12 | 2 | 20 раб. мест | - | треб. реконст |
| 3 | Обшаровский участок РОВД | с. Обшаровка, ул. Лепилиной | 1 | - | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пождепо | с. Обшаровка ул. Щорса, 7 | 1 | 2 машины | - | треб. реконст |
| 2 | МУП ЖКХ «Обшаровское» | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 2б | 2 | 15 раб. мест, 122 дома | - | треб. реконст |
| 3 | ООО «Волга-К» | с. Обшаровка, ул. Терешковой, 2б | 2 | 5 раб. мест, 70 домов | - | треб. реконст |
| Культовые сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приход Казанской Божьей Матери | с. Обшаровка ул. Центральная, 4 | 1 | - | - | удовл. |
| 2 | Михайло-Архангельская церковь (недействующая) | с. Тростянка | - | - | - | неуд. |

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89* и Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, существующая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания сельского поселения Обшаровка не обеспечивает необходимый уровень обслуживания населения. Недостаточна мощность предприятий бытового и коммунального обслуживания, общественного питания. Отсутствуют учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Населённые пункты поселения не обеспечены объектами физкультуры и спорта.

## 2.3.3. Зона производственного использования

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

В сельском поселении Обшаровка в данный момент основными отраслями производства является сельскохозяйственная и пищевая промышленность.

В селе Обшаровка в восточной части села сформировались производственные площадки, на которых расположены:

- "Приволжский завод абразивных инструментов" (признанный банкротом);

- ЦРМ – ремонт техники;

- пожарно-спасательная часть;

- АЗС и д.р. объекты коммунально-складского назначения V классов опасности (СЗЗ – 50м).

## 2.3.4. Зона транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.

Улицы и дороги населенных пунктов, могут входить в состав различных функциональных зон.

Автомобильный транспорт:

Через сельское поселение Обшаровка проходят автомобильные дороги общего пользования:

- "Приволжье - Обшаровка" (дорога IV категории);

- Обшаровка - Гаркино – Нижнепечерское;

- Обшаровка – Тростянка;

- Обшаровка - Золотая Гора.

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по постоянным маршрутам, связывая населенные пункты поселения между собой и с районным центром Обшаровка.

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального района Приволжский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Приволжский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог необщего пользования и бесхозяйных автодорог и их перевод в сеть автомобильных дрог общего пользования регионального или межмуниципального значения окажет существенное воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Железнодорожный транспорт:

В восточной части села сформирована зона транспортной инфраструктуры предназначенной для эксплуатации магистральной железной дороги «Сызрань-Пенза» (протяженностью в границах Приволжского района 15 км). Станция Обшаровка имеет грузооборот 75 тыс. т и пассажирооборот 270 тыс. человек в год.

Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории муниципального района Приволжский в северо-восточной части сельского поселения Обшаровка проходит коридор магистральных трубопроводов.

Коридор магистральных сетей состоит из трех нитей нефтепроводов и одной нити продуктопровода (Н3,Н5,П1):

- «Самара - Унеча II» (Н3, d 1020, 1220);

- «Самара - Унеча II» (Н5, d 1020);

- «Уфа - Западное направление (П 1, d 530).

## 2.3.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе трубопроводного транспорта, связи, а также установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Инженерное обеспечение территории, сети инженерно-технического обеспечения населенных пунктов сельского поселения Обшаровка.

Инженерное обеспечение сельского поселения Обшаровка включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Телефонизацию.

### 2.3.5.1.Водоснабжение

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Село Обшаровка централизованным водоснабжением обеспечивается восемью подземными водозаборами, каждый мощностью 36792 м3/год и оборудован насосом ЭЦВ-8-10-110.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Общая протяжённость водопроводных сетей – 10,5  км. Значительная часть их изношена и требует реконструкции или ремонта (90 % износа).

Село Нижнепечерское централизованным водоснабжением обеспечивается подземным водозабором мощностью 36792 м3/год, оборудованным насосом ЭЦВ-8-10-110 и расположенном на ул. Мирная.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Общая протяжённость водопроводных сетей – 1,5 км. Значительная часть их изношена и требует реконструкции или ремонта (86 % износа).

Село Тростянка централизованным водоснабжением обеспечивается подземным водозабором мощностью 36792 м3/год, оборудованным насосом ЭЦВ-8-10-110 и расположенном на ул. Молодёжная.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Общая протяжённость водопроводных сетей – 2,6 км. Значительная часть их изношена и требует реконструкции или ремонта (86 % износа).

Посёлок Гаркино централизованным водоснабжением не обеспечен, население пользуется водой из пяти шахтных колодцев.

Посёлок Золотая Гора централизованным водоснабжением не обеспечен, население пользуется водой из трёх шахтных колодцев.

### 2.3.5.2. Канализация

В селе Обшаровка расположены очистные сооружения МУП ЖКХ с. Обшаровка, нуждающиеся в реконструкции, т. к. изношены на 100%.

КНС расположены:

- №1 на ул. Заводская (износ 90%);

- №2 на ул. Лычева (износ 90%);

- №3 на ул. Суркова (износ 90%).

Материал труб – чугун.

По заказу Министерства строительства и ЖКХ Самарской области ОАО «Институт Средгипроводхоз» разрабатывает проект строительства канализационных очистных сооружений с. Обшаровка.

В селе Тростянка, селе Нижнепечерское, посёлке Гаркино и посёлке Золотая Гора централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

### 2.3.5.3. Теплоснабжение

Котельные на территории села Обшаровка:

- котельная №1 на ул. Лычева с котлами типа КСВА-25  и КСВА-1на природном газе;

- котельная №2 СПК «Мирный» на ул. Спортивная с шестью котлами типа САРА3ЭМ на природном газе;

- котельная №3 на ул. Терешковой с котлом типа КСВА-0,63 на природном газе;

- котельная №4 ОАО «Диск» на ул. Щорса с котлом типа ТТК V-3 на природном газе;

- котельная №5 МОУ СОШ №1 на ул. Советская с четырьмя котлами типа САРА3ЭМ на природном газе;

- котельная №6 СДК «Юбилейный» на ул. Советская с тремя котлами типа САРА3ЭМ на природном газе;

- котельная №7 МОУ СОШ №2 на ул. Терешковой с тремя котлами типа МИКРО-100 на природном газе;

- котельная №8 школы-интерната 8-го вида на ул. Советская с тремя котлами типа САРА3ЭМ на природном газе;

- котельная №9 «Элеватор» на ул. Строителей с двумя котлами типа САРА3ЭМ на природном газе.

ЦТП:

- на ул. Лычева для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий. Протяжённость сети 7,105 км, диаметр труб 100 мм, износ 89%;

- на ул. Спортивная для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий. Протяжённость сети 0,995 км, диаметр труб 100 мм, износ 89%;

- на ул. Строителей для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Протяжённость сети 1,0 км, диаметр труб 100 мм, износ 88%;

- на ул. Щорса для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Протяжённость сети 6,8 км, диаметр труб 150 мм, износ 89%;

- на ул. Терешковой для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Протяжённость сети 0,25 км, диаметр труб 100 мм, износ 90%;.

- на ул. Терешковой для отопления МОУ СОШ №2. Протяжённость сети 0,1 км, диаметр труб 100 мм, износ 80%;

- на ул. Советская для отопления образовательной школы-интерната 8-го вида. Протяжённость сети 0,05 км, диаметр труб 57 мм, износ 89%;

- на ул. Советская для отопления СДК «Юбилейный» и 1-го корпуса д/с «Весёлые ребята». Протяжённость сети 0,05 км, диаметр труб 57 мм, износ 87%;

- на ул. Советская Терешковой для отопления МОУ СОШ №1. Протяжённость сети 0,055 км, диаметр труб 100 мм, износ 80%.

В селе Тростянка, селе Нижнепечерское, посёлке Гаркино и посёлке Золотая Гора центральное теплоснабжение отсутствует. Каждый потребитель имеет собственный источник тепла – это индивидуальные бытовые котлы или отопительные печи.

### 2.3.5.4. Газоснабжение

Центральным газоснабжением обеспечены: село Обшаровка и село Нижнепечерское.

### 2.3.5.5. Электроснабжение

Все населенные пункты сельского поселения Обшаровка обеспечены централизованным электроснабжением.

Электроснабжение осуществляется по опорам ВЛ-10 кВт к ТП с дальнейшей разводкой к потребителям. Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Данные об электроснабжении сельского поселения Обшаровка

Таблица 9

| Сооружения, характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головные ПС, их местоположение | Количество трансформаторных ПС, мощность, местоположение | Протяжённость и марка электрических сетей 6-10 кВ |
| село Обшаровка |  |  |
| ПС Обшаровка, село Обшаровка | ТП – 24 шт, 4619кВа, с Обшаровка | ВЛ 10кВ, L – 27,93 км, провод АС 35, АС 50 |
| село Нижнепечерское |  |  |
| ПС Обшаровка, село Обшаровка | ТП – 1 шт, 160кВа, с. Нижнепечерское | ВЛ 10кВ, L – 0,63 км, провод АС 35 |
| село Тростянка |  |  |
| ПС Новоспасская, п. Новоспасский | ТП – 2 шт, 500кВа, с. Тростянка | ВЛ 10кВ, L – 1,68 км, провод АС 35 |
| посёлок Гаркино |  |  |
| ПС Обшаровка, село Обшаровка | ТП – 1 шт, 100кВа, п. Гаркино | ВЛ 10кВ, L – 4,62 км, провод АС 35 |
| посёлок Золотая Гора |  |  |
| ПС Обшаровка, село Обшаровка | ТП – 1 шт, 100кВа, п. Золотая Гора | ВЛ 10кВ в посёлке нет |

### 2.3.5.6. Телефонизация

В сельском поселении Обшаровка АТС размещена в селе Обшаровка на ул. 40 лет Победы, 15.

## 2.3.6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Значимым сельскохозяйственным предприятием на территории сельского поселения Обшаровка:

- СПК «Мирный» (разведение крупного рогатого скота, свиней, выращивание зерновых культур);

- Молокозавод СПК «Мирный»

- Свиноферма;

- ООО «Цыпочка» (разведение сельскохоз. птицы);

- Хлебозавод (пекарня Гордеева)

- д.р. объекты сельскохозяйственного назначения V классов опасности (СЗЗ – 50м) такие как склады.

Также в пределах села Обшаровка находятся частично используемые коллективные сады:

- дачный массив  на ул. Щорса, площадь 4,45 га;

- дачный массив  № 1, площадь 8,86 га;

- дачный массив  № 2, площадь 11,79 га.

## 2.3.7. Рекреационная зона

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Площадь насаждений общего пользования в сельском поселении Обшаровка, в состав которой входят парки и скверы, не обеспечивает нормативный уровень.

В населённых пунктах сельского поселения Обшаровка озеленение общего пользования отсутствует.

Для отдыха и рыболовства жителями сельского поселения Обшаровка используются территории сложившейся рекреации - поймы Саратовского водохранилища, рек Ерыкла, Тростянка; акватории и прибрежные территории озер; охотхозяйство «Золотая Гора».

Кроме этого на территории сельского поселения находится региональный ботанический памятник природы Нижнепечёрская дубрава.

Недостающая площадь зеленых насаждений частично компенсируется растительностью по берегам озер, а также местные лесные массивы.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и производственных предприятий.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно- защитных зон. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны.

## 2.3.8. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Обшаровка расположены семь кладбищ:

- в селе Обшаровка действующее кладбище (S – 6,7 га) расположено в центральной части села по северной стороне улицы Больничная (в 40 м от проезжей части), удаленность от ограждения ближайшего жилого дома 340м;

- в селе Обшаровка действующее кладбище (S – 0,9 га) расположено в западной части в районе свинофермы, удаленность от ограждения ближайшего жилого дома 390м;

- в селе Обшаровка действующее кладбище (S – 0,8 га) расположено в северо-западной части села, удаленность от реки Ерлыкла 100м;

- в селе Тростянка действующее кладбище (S – 0,9 га) расположено в восточной части по южной стороне ул.Молодежная в 100м от проезжей части, удаленность от ограждения ближайшего жилого дома 115м;

- в поселке Гаркино действующее кладбище (S – 0,6 га) расположено в западной части по южной стороне ул.Варламова, удаленность от ограждения ближайшего жилого дома 55м;

- в селе Нижнепечерское действующее кладбище (S – 1,0 га) расположено за пределами села, в 170 м в южном направлении от границ населенного пункта;

- в поселке Золотая Гора действующее кладбище (S – 0,9 га) расположено за пределами поселка, в 130 м от границ населенного пункта в западном направлении.

Все кладбища размещены с соблюдением нормативных разрывов. Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров.

В сельском поселении Обшаровка расположены два объекта захоронения биологических отходов:

- в западном направлении от села Обшаровка в 30 м от границ населенного пункта (западнее территории свинофермы) размещается действующий объект захоронения биологических отходов СПК «Мирный» (биотермическая яма);

- в южном направлении от села Обшаровка в 2400 м от границ населенного пункта (западнее территории птицефабрики) размещается действующий объект захоронения биологических отходов ООО «Цыпочка» (биотермическая яма).

Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

На территории сельского поселения Обшаровка в южном направлении от села Обшаровка, в районе свинофермы находится площадка временного хранения ТБО, Sуч. – 8 га.

# 2.4.Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Обшаровка выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 2.4.1. Зоны особоохраняемых территорий

- Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

- В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

Зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)

Археологическое наследие охраняется особо, часто оно не визуализируется, а его охрана сводится к проведению специальных изысканий. Памятники археологии, расположенные на территории сельского поселения Обшаровка (Сводный список существующих и вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городов  Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г.  и выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001 г. №188-р.), представлены в таблицах 10, 11.

Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г.

Таблица 10

| Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоспасский III | кург. мог. | Новоспасский | 8 км всв | не определ. | 0 |
| Обшаровка | кург. один. | Обшаровка | 5 км сз | не определ. | 2 |
| Обшаровка I | кург. мог. | Обшаровка | 4 км в | не определ. | 3,8 |

Памятники археологии, выявленные в ходе проведения 
охранно-разведочных работ в 2008 году

Таблица 11

| Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обшаровка I | Местонах. кремня | Обшаровка |  | не определ. | 0 |

Перечень объектов исторического и культурного наследия, археологического наследия откорректирован согласно заключению о согласовании генерального плана сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области министерства культуры Самарской области от 26.03.2013г. 
№ МН-26-05/633

На территории памятников археологии запрещается: распашка, земельные работы в зоне 50 м  вокруг  памятников,  использование   памятников  в  качестве  строительного материала, производство насаждений и любого строительства   на территории памятника и его охранной зоны, самовольные раскопки.  Собственник  обязан  принимать  соответствующие  меры  против  разрушения  или  повреждения  памятника.  Необходимо  ограничивать  или   запрещать  движение  транспортных  средств по  дорогам,  прилегающим  к  памятникам  истории  и  культуры,  или  проходящих  через  зоны  охраны,  если  создается  угроза  для  существования  памятников. Градостроительная деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и законодательством субъекта РФ.

Памятники  имеют  большое научное, мемориальное и познавательное значение, которые нуждаются в охране с целью сохранения ценного природно-исторического комплекса с последовательной и целесообразной регламентацией всех видов хозяйственной деятельности на этой территории.

Историко-культурное наследие сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский состоит из памятников истории и культуры:

Выявленные объекты культурного наследия

Таблица 12

| Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- |
| Церковь старообрядческая | Конец ХIХ в. | Приволжский р-н, с. Обшаровка |
| Земская больница (комплекс) | 1910-1914 гг. | Приволжский р-н, с. Обшаровка |
| Дом жилой | Конец ХIХ в. | Приволжский р-н, с.Обшаровка |
| Дом Юдеевых | Конец ХХ в. | Приволжский р-н, с. Обшаровка |
| Церковь | Конец ХIХ в. | Приволжский р-н, с. Обшаровка |
| Старообрядческий религиозный центр | Начало ХХ в. | Приволжский р-н, с. Обшаровка, Советская, 118 |
| Дом и мастерская ремесленника - овчинника Лычева | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Приволжский р-н, c. Обшаровка, Советская, 134 |
| Усадьба купца Калмыкова (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Приволжский р-н, с. Обшаровка, Советская, 164, 166 |
| Ветеринарные и медицинские учреждения (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Приволжский р-н, с. Обшаровка, Советская, Набережная |
| Михайло-Архангельская церковь | 1877 г. | Приволжский р-н, с. Тростянка |
| Лавка | Конец ХIХ в. | Приволжский р-н, c. Тростянка |
| Амбары (комплекс) | Конец ХIХ в. | Приволжский р-н, с. Тростянка |
| Школа | Начало ХХ в. | Приволжский р-н, с. Тростянка |

## 2.4.2. Санитарно-защитные зоны

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

Для рассматриваемой территории это санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, кладбищ, скотомогильника, также  санитарные разрывы магистральных трубопроводов, распределительных газопроводов, высоковольтных ЛЭП, автомобильных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривается поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны: от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к СЗЗ, не входит в ее размер, но выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера СЗЗ.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Объекты промышленного и агропромышленного комплекса, фермы

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственной и сельскохозяйственной зоны сельского поселения Обшаровка показаны в Таблице № 10 «Объекты примышленного и агропромышленного комплекса».

Объекты промышленного и агропромышленного комплекса

Таблица 13

| № пп | Наименование объекта | Мощность | Местоположение | Класс опасности | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приволжский завод абразивных инструментов | 1000 т. в год | Обшаровка | IV | 100 |
| 2 | Молокозавод СПК «Мирный» | - | Обшаровка | V | 50 |
| 3 | ЦРМ (ремонт техники) | 100 усл.маш. в год | Обшаровка | V | 50 |
| 4 | ОАО «Обшаровский элеватор» | 23 т. в год | Обшаровка | IV | 100 |
| 5 | Хлебозавод (пекарня Гордеева) | - | Обшаровка | V | 50 |
| 6 | Склады СПК «Мирный» | - | Обшаровка | V | 50 |
| 7 | Свиноферма | 500 т. в год | Обшаровка | III | 300 |
| 8 | ООО “Цыпочка» | 11957,3 т. в год | Обшаровка | I | 1000 |
| 9 | Зерноток | - | Обшаровка | IV | 100 |
| 10 | Стоянка сельскохозяйственной техники | - | Обшаровка | IV | 100 |
| 11 | АЗС |  | Обшаровка | IV | 100 |
| 12 | Склад хранения нефти |  | Обшаровка | IV | 100 |
| 13 | Производственная база |  | Нижнепечерское | IV | 100 |

Кроме того, на территории сельского поселения Обшаровка расположены сельскохозяйственные объекты V классов опасности (СЗЗ – 50м), склады, амбары и зерносклады фермерских хозяйств, объекты коммунально-складского назначения V классов опасности (СЗЗ – 50м)

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходят три автодороги общего пользования территориального значения:

- «Обшаровка - Хворостянка» IV/III категория;

- «Самара - Осинки – Обшаровка» IV/III категория;

- «Обшаровка – Екатериновка» IV категория;

- «Обшаровка – Обшаровка» IV/III категория.

Согласно  СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и  III категории до застройки необходимо  принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ. Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Кладбища

На территории сельского поселения Обшаровка расположены семь кладбищ. Все кладбища размещены с соблюдением нормативных разрывов. Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров.

Однако, кладбище, распложенное в селе Обшаровка (в западной части в районе свинофермы) находится в водоохраной зоне р.Тростянка

Скотомогильники

Согласно справке Государственного учреждения «Приволжская районная станция по борьбе с болезнями животных» № 163 от 25.10.2011г., на территории с.п. Обшаровка имеется два объекта захоронения биологических отходов:

- в западном направлении от села Обшаровка в 30 м от границ населенного пункта (западнее территории свинофермы) размещается действующий объект захоронения биологических отходов СПК «Мирный» (биотермическая яма);

- в южном направлении от села Обшаровка в 2400 м от границ населенного пункта (западнее территории птицефабрики) размещается действующий объект захоронения биологических отходов ООО «Цыпочка» (биотермическая яма).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника должен быть до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Санитарные разрывы от перечисленных скотомогильников до жилой застройки не соблюдены.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

Использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

Полигон и свалки.

На территории сельского поселения Обшаровка в южном направлении от села Обшаровка, в районе свинофермы находится площадка временного хранения ТБО, Sуч. – 8 га.

Магистральные трубопроводы

По территории муниципального района Приволжский в северо-восточной части сельского поселения Обшаровка проходит коридор магистральных трубопроводов.

Коридор магистральных сетей состоит из трех нитей нефтепроводов и одной нити продуктопровода (Н3,Н5,П1):

- «Самара - Унеча II» (Н3, d 1020, 1220);

- «Самара - Унеча II» (Н5, d 1020);

- «Уфа - Западное направление (П 1, d 530).

С учетом диаметра и класса перечисленных трубопроводов, согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», санитарный разрыв от перечисленных трубопроводов до жилой застройки должен составлять от нефтепроводов:

- «Самара - Унеча II» (Н3, d 1020, 1220) – 200м;

- «Самара - Унеча II» (Н5, d 1020) – 200м;

- «Уфа - Западное направление (П 1, d 530) – 150м;

## 2.4.3. Охранные зоны.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

По территории сельского поселения магистральные трубопроводы газа, высоковольтные ЛЭП не проходят. Проходят межпоселковые распределительные газопроводы, подходящие к ГРП и ШГРП населенных пунктов.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, от межпоселкового газопровода высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м с каждой стороны газопровода.

Согласно СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СниП 42-01-2002, для газопроводов низкого давления (от 0.6 до 1,2МПа) ширина охранной зоны составляет от 2 до 10,8 м.

По проектируемой территории проходят коридоры 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от крайних проводов:

| - 110 кВ | – 20 м. |
| --- | --- |
| - 35 кВ | – 15 м. |
| - 10 кВ | – 10 м. |
| - 6 кВ | – 10 м |

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия   электрического поля воздушных линий  электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

## 2.4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, нормативная водоохранная зона р. Волги (324км), представленная в границах проектирования участком Саратовского водохранилища, составит 200 м.

Ширина водоохраной зоны рек протяженностью от десяти до пятидесяти км устанавливается в размере ста метров, для рек протяженностью до 10км ширина водоохраной зоны устанавливается в размере 50м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Поскольку в населённых пунктах сельского поселения Обшаровка преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохраной зоны рассматриваются, как источник загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счет просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями для водоохранных зон, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

## 2.4.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Хозяйственно-бытовое водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Обшаровка осуществляется централизованно из водозаборных скважин, расположенных в каждом селе.

Для действующих водозаборов при использовании условно защищенных подземных вод  установлены границы 1-го пояса ЗСО  - 50 м.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

## 2.4.6. Зоны залегания полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011).

Требования к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов пользования недрами установлены «Правилами охраны недр», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009). В соответствии с которыми при пользовании недрами обеспечиваются безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира у других объектов окружающей среды.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

На территории сельского поселения Обшаровка месторождения полезных ископаемых в настоящее время не выявлены.

## 2.4.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся зоны влияния газо- и нефтепроводов, поскольку названные объекты являются взрывопожароопасными. Кроме того нефтепроводы являются потенциальными источниками загрязнения почв, подземных и поверхностных вод нефтью при ее розливах в случае развития аварийных ситуаций на нефтепроводах.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (затопление и подтопление паводковыми водами, эрозионные процессы).

Транспортировка взрывопожароопасных продуктов трубопроводным транспортом может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, следовательно, наносится вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов.

Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железнодорожными магистралями.

По территории сельского поселения Обшаровка проходит коридор магистральных трубопроводов.

Коридор магистральных сетей состоит из трех нитей нефтепроводов и одной нити продуктопровода (Н3,Н5,П1):

- «Самара - Унеча II» (Н3, d 1020, 1220);

- «Самара - Унеча II» (Н5, d 1020);

- «Уфа - Западное направление (П 1, d 530).

Также к территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов т.п.

## 2.4.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Полоса отвода автомобильных дорог. 
Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.) в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги V категории – 25 м; IV и III – 50 м; II и I -75 м.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных вышеозначенным ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог. 
Уровень неблагоприятного воздействия автодороги определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса. 
Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования. Территория сельского поселения Обшаровка расположена вдоль побережья Саратовского водохранилища.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Зона акустического дискомфорта от автодороги. 
При движении автомашин образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей. 
По аналоговым данным (Отчет «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Электрификация участка Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях». - Санкт-Петербург: ООО НПО «Институт акустических экранов», 2007 г.), ширина зоны акустического дискомфорта с каждой стороны железной дороги в ночной период суток колеблется от 300 м до 600 м. За пределами зоны акустического дискомфорта шумовой режим соответствует санитарным нормам.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного полотна.

Полоса отвода железной дороги. 
Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

# 2.5. Оценка первичных мер пожарной безопасности территории.

Сельское поселение Обшаровка обслуживается пожарно-спасательной частью, расположенной в селе Обшаровка сельского поселения Обшаровка.

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным автодорогам устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо. Так как, время прибытия пожарного подразделения к месту вызова должно соответствовать требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях ;

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

# 3.Обоснование предложений по территориальному планированию сельского поселения Обшаровка.

# Прогноз развития демографических процессов 
в сельском поселении Обшаровка.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Приволжский, в том числе и в сельском поселении Обшаровка, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Обшаровка.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Обшаровка м.р. Приволжский по годовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода по годового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Обшаровка на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Обшаровка к 2020 году составит 6229 человек, к 2030 г. – 6319 человек. (Рис. 13 Прогноз численности населения с.п. Обшаровка по по годовому балансу)

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Обшаровка м.р. Приволжский с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Обшаровка рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Обшаровка можно разместить 1158 участка под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области и стабильно положительным сальдо миграции в с.п. Обшаровка средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Обшаровка, при полном их освоении будет проживать 4053 человек.

В целом численность населения с.п. Обшаровка к 2030 году возрастет до 10201 человек. (Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Обшаровка с учетом освоения резервных территорий)

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 260 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 535 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 129 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице 14 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Обшаровка с учетом освоения резервных территорий.

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Обшаровка 
с учетом освоения резервных территорий, чел.

Таблица 14

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения | С учетем новых террито рий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 1400 | 22,8 | 2323 |
|  | до 6 лет | 394 | 6,4 | 654 |
|  | от 7 до 15 | 811 | 13,2 | 1346 |
|  | от 16 до 17 лет | 195 | 3,2 | 324 |
| II. | Из общей численности населения: | 6148 | 100,0 | 10201 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 1205 | 19,6 | 1999 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 3603 | 58,6 | 5978 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 1721 | 28,0 | 2856 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 1687 | 27,4 | 2799 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 1340 | 21,8 | 2223 |
|  | женщины старше 54 лет | 895 | 14,6 | 1485 |
|  | мужчины старше 59 лет | 445 | 7,2 | 738 |

Этот вариант принят в качестве основного.

# 3.2. Проектное решение территориального развития сельского поселения Обшаровка

## 3.2.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Обшаровка в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами, водной эрозией почв;

- размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур;

## 3.2.2. Развитие жилой зоны

Генеральный план предусматривает строительство нового жилья на свободных территориях в границах населенных пунктов. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки.

Площадки под развитие малоэтажной жилой застройки сведены в таблицу № 15.

Площадки под развитие жилищного строительства на территории 
с.п. Обшаровка

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Обшаровка | 77,0 | В северо-западной части села. Развитие жилой зоны по предложению администрации сельского поселения |
| 2 | село Обшаровка | 8,9 | ул.Лесная. Развитие жилой зоны по предложению администрации сельского поселения |
| 3 | село Обшаровка | 37,9 | В восточной части села Развитие жилой зоны по предложению администрации сельского поселения |
| 4 | село Обшаровка | 53,0 | В юго-восточной части села Развитие жилой зоны по материалам территориального планирования |
| 5 | село Тростянка | 33,0 | ул.Степная Развитие жилой зоны по предложению администрации сельского поселения |
| 6 | поселок Гаркино | 96,5 | Территории включены в границы населенного пункта приказами министерства строительства Самарской области 2011г. |
| 7 | поселок Золотая Гора | 27,5 | В северной части поселка Развитие жилой зоны по предложению администрации сельского поселения |
| 8 | село Обшаровка | 7,1 | ул.Больничная По предложению администрации сельского поселения территория включена в границы населенного пункта (сложившаяся жилая застройка) |
|  | Итого: | 340,9 |  |

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.

Средний размер земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в черте населенных пунктов сельского поселения Обшаровка принят 15 соток.

Резервные площадки под новую жилую застройку расположены:

с. Обшаровка

На свободных территориях в границах населенного пункта

Площадка №1 (площадью – 77,0га), расположенная  в северо-западной части села.

Количество проектируемых участков –233 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 815,5 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 34,95 тыс.м2.

Площадка №2 (площадью – 8,9га), расположенная  в центральной части села, западная сторона ул.Лесная.

Количество проектируемых участков –44 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 154 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 6,6 тыс.м2.

Площадка №3 (площадью – 37,9га), расположенная  в восточной части села, восточная сторона ул. Солнечная.

Количество проектируемых участков –108 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 378 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 16,2 тыс.м2.

Площадка №4 (площадью – 53,0га), расположенная  в юго-восточной части села, восточная сторона ул.Шоссейная.

Количество проектируемых участков –196 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 686 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 29,4 тыс.м2.

Площадка №8 (площадью – 7,1га), расположенная  в южной части села, южная сторона ул.Больничная.

На данной территории находится существующая жилая застройка, по предложению администрации сельского поселения включена в границы населенного пункта. Население, проживающее на данной территории, учтено в численности населения по современному состоянию.

Всего площадь новых территорий под застройку в с. Обшаровка составляет – 183,9 га

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  581 участков

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 87,15 тыс.м2

Прирост численности население в селе Обшаровка ориентировочно составит – 2033,5 человек.

с. Тростянка

На свободных территориях в границах населенного пункта

1). Площадка №5 (площадью – 33,0га), расположенная  в южной части села, по обе стороны ул.Степная.

Количество проектируемых участков –144 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 504 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 21,6 тыс.м2.

Всего площадь новых территорий под застройку в с. Тростянка составляет – 33,0 га

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  144 участков

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 21,6 тыс.м2

Прирост численности население в селе Тростянка ориентировочно составит – 504 человек.

п. Гаркино

На новых  территориях:

1). Площадка №6 (площадью – 96,5га), расположенная  восточнее села Гаркино.

Количество проектируемых участков –319 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 1116,5 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 48,85 тыс.м2.

Всего площадь новых территорий под застройку в пос.Гаркино составляет – 96,5 га

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  319 участков

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 48,85 тыс.м2

Прирост численности население в пос.Гаркино ориентировочно составит – 1116,5 человек.

п. Золотая Гора

На свободных территориях в границах населенного пункта

1). Площадка №7 (площадью – 27,5), расположенная  в северной части поселка.

Количество проектируемых участков –114 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 399 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 17,1 тыс.м2.

Площадка №7 находятся в зоне горизонтального затопления 1% паводком. Освоение территории возможно после надлежащего осуществления инженерно-технических мероприятий.

Всего площадь новых территорий под застройку в пос.Золотая Гора составляет – 27,5 га

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  114 участков

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 17,1 тыс.м2

Прирост численности население в пос. Золотая Гора ориентировочно составит – 399 человек.

Итого:

Итого по сельскому поселению площадь новых территорий под застройку составляет –333,8 га

Итого по сельскому поселению количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  1158 участков

Итого по сельскому поселению общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 173,7 тыс.м2

Прирост численности населения в с.п. Обшаровка ориентировочно составит – 4053 человек.

## 3.2.3. Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общепоселенческого уровня и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населённого пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчёта потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области».

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Определение ёмкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупнённо, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и качества предоставляемых услуг.

Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их фактическое использование будет уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

С учётом того, что значительная часть домов, построенных на вновь осваиваемых территориях населённых пунктов  будет использована как вторичное жилище горожан, расчёт детских дошкольных учреждений и школ выполнен исходя из 70% обеспеченности детей соответствующего возраста.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский (10201 чел.)

Таблица 16

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1 тыс.чел. | ТРЕБУЕТСЯ ПО РАСЧЕТУ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста | 458 | Реконструкция существующих ДОУ, строительство новых |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет, 75% детей от 16 до 17 лет | 1588 | Реконструкция существующих ОУ с увеличением количества мест, строительство новых |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию | - |  |
|  | поликлиники | пос. в смену | по заданию | - |  |
|  | ФАП | объект | по заданию | 5 | Строительство 2-х новых объектов и реконструкция существующего. |
|  | аптеки | объект | по заданию | 5 | Разместить в планируемых и реконструируемом ФАП, строительство отдельно стоящих объектов |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения территория (плоскостные) | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 7,14 | Строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта (теннис, баскетбол), стадиона |
|  | спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 60-80 | 612 | Разместить в планируемом ФОК |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 80 | 816 | Реконструкция существующих клубов с увеличение количества мест, строительство двух новых объектов |
|  | помещения для досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 510 | Разместить в зданиях существующих школ, планируемых и существующих ДК |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 4.5 | 47,3 |  |
|  |  | чит. мест | 3 | 31 |  |
| 6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | Магазины, в том числе: |  |  |  |  |
|  | продовольственных товаров | м2 торг. площади На 1 тыс.чел | 183 | 1867 |  |
|  | не продовольственных товаров | м2 торг. площади На 1 тыс.чел | 418 | 4264 |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 408 | Строительство предприятий общественного питания, разместить в планируемом здании администрации и отделении милиции, кроме того реконструкция существующих объектов с увеличение количества мест |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 92 | Разместить в планируемых зданиях предприятия коммунально-бытового обслуживания |
| 9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 306 | Разместить в планируемых зданиях предприятия коммунально-бытового обслуживания |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 15,3 |  |
|  | бани | место | 7 | 71 |  |
|  | гостиницы | место | 6 | 61 | Строительство гостиниц |
|  | Кладбище традиционного захоронения |  | 0,16 га на 1 тыс. чел | 1,63 |  |
|  | Общественные уборные | прибор на 1 тыс. чел. | 1 | 10 | Разместить в планируемых зданиях предприятий общественного питания |

Планируемые объекты социальной и культурно-бытовой сферы

с. Обшаровка.

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общепоселкового уровня и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

С учетом того, что значительная часть домов, построенных на вновь осваиваемых территориях в проектируемых населённых пунктах,  будет использована как вторичное жилище горожан, расчет детских дошкольных учреждений и школ следует осуществлять, исходя из 70% обеспеченности детей соответствующего возраста.

Село Обшаровка является административным центром сельского поселения Обшаровка. Развитие общественного центра будет происходить на своей территории в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания от объектов соцкультбыта.

Проектом генерального плана планируется:

В сфере развития образования (зона Ж)

1. Реконструкция МДОУ детский сад «Веселые ребята»  на 78 мест по ул.Советская, 86, 93, Sуч. – 0,34га;

2. Реконструкция МДОУ детский сад «Журавушка»  на 110 мест по ул.Суркова, 4, Sуч. – 0,58га;

3. Реконструкция МОУ СОШ №1 на 269 уч. по ул. Советская, 70, Sуч. – 2,6га, с увеличением количества учащихся до 450;

4. Реконструкция МОУ СОШ №2 на 269 уч. по ул. Терешковой, 16, Sуч. – 1,35га, с увеличением количества учащихся до 350;

5. Реконструкция ГСКОУ школа интернат 8-го вида на 106 уч. По ул.Советская, 98, Sуч. – 1,1га;

6. Строительство ДОУ детский сад на 140 мест (Sуч. - 1,45 га) Площадка №3

7. Строительство ДОУ детский сад на 60 мест (Sуч. - 1,2 га) Площадка №1

8. Строительство образовательного учреждения на 688 мест (Sуч. - 1,9 га) Площадка №4

В сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство спортивного комплекса в СОШ №1 по ул. Советская, 70, в границах существующей школы Sуч. – 2,6га (зона Ж);

- Строительство физкультурно-оздоровительный комплекса со спортивным залом общего пользования на 600 кв.м и плавательным бассейном на 600 кв.м зеркала воды, Sуч. - 1,7га, S - 2100кв.м. (северо-западнее Площадки №3) зона Р;

- Строительство стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями, Sуч. – 3,3 га, S – 18000 кв.м. (зона Р);

- Строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта (теннис, баскетбол (600кв.м)/детский игровой комплекс (300кв.м) по ул.Советской, Sуч. - 0,7га

- Строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта  (теннис, баскетбол, минифутбол (2700кв.м)/детский игровой комплекс (300 кв.м), Sуч. – 1,5га (Площадка №3)

- Строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта
 (теннис, баскетбол (600кв.м)/детский игровой комплекс (300кв.м), Sуч. – 0,6га (Площадка №4)

- Строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта 
(теннис, баскетбол (600кв.м)/детский игровой комплекс (300кв.м), Sуч. – 0,6га (Площадка №1)

В сфере развития здравоохранения

1. Строительство амбулатории (Sуч. – 1,5га S - 600кв.м.) Площадка №4;

2. Строительство аптеки по ул.Советская (Sуч. - 0,06га S - 50кв.м.);

3. Строительство аптеки по ул.Вокзальная (Sуч. - 0,06га S - 50кв.м.);

В сфере развития организаций и учреждений управления

Строительство здания администрации сельского поселения со встроенным предприятием общественного питания на 25 мест, Sуч. – 0,6га, S – 530кв.м. (южная сторона улицы Щорса)

В сфере развития организаций по обеспечению общественной безопасности

Строительство здания отделения милиции отдела внутренних дел по муниципальному району Приволжский Самарской области со встроенным предприятием общественного питания на 25 мест, Sуч. – 0,45га, S – 530кв.м. (южная сторона улицы Щорса)

В сфере развития культуры

1. Реконструкция сельского клуба «Юбилейный» по ул.Советская, 96 с увеличение количества мест до 250, S уч. - 0,2га, S – 1100кв.м.;

2. Реконструкция сельского клуба «Мирный» по ул.Спортивная с увеличение количества мест до 250, S уч. - 0,2га, S - 500 кв.м.;

3. Строительство Дома творчества на 100 мест по ул.Советской, S уч. - 0,7га, S – 420кв.м.;

В сфере социальной защиты

Строительство пансионата для граждан пожилого возраста на 30 мест по ул.Больничная, S уч. – 1,0га, S – 420кв.м.;

В сфере бытового обслуживания и коммунального хозяйства

1. Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания (на 30 рабочих мест) с прачечной (на 141 кг белья в смену), химчисткой (на 7 кг вещей в смену), баней (на 35 мест) по ул. Пролетарская,  
Sуч. – 1,0га, S - 500кв.м.;

2. Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания (на 15 рабочих мест) с прачечной (на 70 кг белья в смену), химчисткой (на 3,5 кг вещей в смену), баней (на 16 мест), Sуч. - 0,6га, S - 200кв.м. (северо-западнее Площадки №3);

3. Строительство комбината бытового обслуживания (типография) на 5 рабочих мест по ул.Вокзальная, Sуч. - 0,3га, S - 100кв.м.

4. Строительство комбината бытового обслуживания (индивидуальным пошивом и ремонтом обуви, одежды) на 10 рабочих мест по ул.Вокзальная, Sуч. - 0,3га, S - 150кв.м. (Площадка №1)

5. Строительство комбината бытового обслуживания (ремонт технических бытовых машин и приборов, теле- и радиоаппаратуры) на 10 рабочих мест по ул.Вокзальная, Sуч. - 0,3га, S - 150кв.м.

6. Строительство гостиницы на 31 место, Sуч. – 1,0га, S - 750кв.м. (Площадка №4)

7. Строительство гостиницы на 30 мест со встроенным комбинатом бытового обслуживания (салон красоты, спа-салон) на 6 рабочих мест по ул.Вокзальная, Sуч. – 1,0га, S - 750кв.м.

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство крытого рынка на 100 торговых мест (Sуч. – 1,0га) Площадка №4;

2. Строительство торгового комплекса Sуч. – 1,1га, Sторг. - 1500кв.м. по ул.Пролетарская;

3. Строительство торгового комплекса Sуч. – 1,1га, Sторг. - 1500кв.м. (северо-западнее Площадки №3)

4. Строительство объекта мелкорозничной торговли (Sуч. - 0,2га Sторг. - 100кв.м.) Площадка №1;

5. Строительство предприятия общественного питания (столовая) на 100 мест по ул.Вокзальная, Sуч. - 0,6га, S - 600кв.м.

6. Строительство предприятия общественного питания (ресторан, кафе-закусочная) на 80 мест, Sуч. - 0,7га, S - 600кв.м. (Площадка №4)

Планируемые объекты социальной и культурно-бытовой сферы

с.Тростянка

В сфере развития образования

Строительство общеобразовательного комплекса на 50 мест: начальная школа на 30 мест,  совмещённая с детским садом  на 20 мест, S уч. – 1,0 га (Площадка №5)

В сфере развития физкультуры и спорта

Строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта (теннис, баскетбол (600кв.м)/детский игровой комплекс (300кв.м), Sуч. – 0,6га (Площадка №5)

В сфере развития культуры

Реконструкция сельского клуба по ул.Молодежная, 1а с увеличением количества мест до 70, Sуч. – 0,4га;

В сфере развития здравоохранения

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта по ул.Молодежная, 29-1 S уч. - 0,2 га, S – 50кв.м.;

В сфере бытового обслуживания и коммунального хозяйства

Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней (на 10 рабочих мест, Sуч. - 0,5га, S - 200кв.м.)

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство объекта мелкорозничной торговли (Sуч. - 0,15га Sторг. - 50кв.м.) Площадка №5;

2. Строительство предприятия общественного питания (кафе) на 10 мест, Sуч. - 0,1га, S - 100кв.м Площадка №5.

Планируемые объекты социальной и культурно-бытовой сферы

п.Гаркино

В сфере развития образования

Строительство общеобразовательного комплекса на 70 мест: начальная школа на 40 мест, совмещённая с детским садом на 30 мест, S уч. – 1,0 га (Площадка №6)

В сфере развития физкультуры и спорта

Строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта 
(теннис, баскетбол (600кв.м)/детский игровой комплекс (300кв.м), Sуч. – 0,7га (Площадка №6)

В сфере развития культуры

Строительство сельского клуба на 70 мест с библиотекой, Sуч. – 0,5га 
S. - 300кв.м. (Площадка №6) ;

В сфере развития здравоохранения

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, S уч. - 0,2 га, S – 50кв.м. (Площадка №6);

В сфере бытового обслуживания и коммунального хозяйства

Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней (на 10 рабочих мест, Sуч. - 0,5га, S - 200кв.м.) Площадка №6

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство объекта мелкорозничной торговли (Sуч. - 0,15га Sторг. - 50кв.м.) Площадка №6;

2. Строительство предприятия общественного питания (кафе) на 10 мест, Sуч. - 0,1га, S - 100кв.м Площадка №6.

Планируемые объекты социальной и культурно-бытовой сферы

с.Нижнепечерское

В сфере развития образования

Строительство общеобразовательного комплекса на 50 мест: начальная школа на 30 мест, совмещённая с детским садом на 20 мест, S уч. – 1,1 га

В сфере развития культуры

Реконструкция сельского клуба по ул.Сельская, 3а с увеличением количества мест до 70, Sуч. – 0,4га;

В сфере развития здравоохранения

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, S уч. - 0,2 га, S – 50кв.м.;

Планируемые объекты социальной и культурно-бытовой сферы

п.Золотая Гора

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

Строительство объекта мелкорозничной торговли (Sуч. - 0,08-0,1га Sторг. - 50кв.м.) Площадка №7;

В сфере развития физкультуры и спорта

Строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта 
(теннис, баскетбол (600кв.м)/детский игровой комплекс (300кв.м), Sуч. – 0,6га (Площадка №7)

Площадка №7 находятся в зоне горизонтального затопления 1% паводком. Размещение новых жилых объектов, объектов социальной сферы возможно только при надлежащем обосновании и при условии осуществления инженерно-технических мероприятий.

Учреждения и предприятия социального культурно-бытового обслуживания необходимые для обслуживания населения размещены на территории не подверженную затоплению, а также в с.Обшаровка.

## 3.2.4. Развитие производственной зоны.

Производственные зоны сельского поселения планируется развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, а также на новых площадках с организацией нормативных санитарно-защитных зон.

В существующих границах села Обшаровка, в его  западной части запроектирована площадка для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения. На проектируемой территории площадью 4,0 га планируется размещение производственных объектов IV,V класса вредности с организацией необходимых санитарно-защитных зон 50-100 м.

## 3.2.5. Развитие сельскохозяйственной зоны.

Сельскохозяйственные зоны сельского поселения планируется развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, а также на новых площадках с организацией нормативных санитарно-защитных зон. Генеральным планом предусмотрена реконструкция птицефабрики ООО «Цыпочка» расположенной в южном направлении от с.Обшаровка по ул.Шоссейная.

В границах села Обшаровка, в его  восточной части запроектирована площадка для размещения объектов сельскохозяйственного назначения. На проектируемой территории площадью 17,8 га планируется размещение производственных объектов IV,V класса вредности с организацией необходимых санитарно-защитных зон 50-100 м.

В соответствии с письмом главы сельского поселения Обшаровка, на вышеуказанной площадке, возможно, проектирование и строительство молокозавода, мясокомбината, хлебозавода, цехов по переработке крупяных изделий, с соблюдением санитарно гигиенических требований и технических регламентов.

В целях создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории генеральным планом предлагается строительство фермы по откорму КРС на 400 голов (III класс опасности СЗЗ 300м.) в южном направлении от с.Тростянка (инвестиционная площадка 4 га)

По предложению администрации сельского поселения в границы села Обшаровка включена территория (площадка № 9) для развития сельскохозяйственной зоны. Площадка №9 площадью 38,1 га расположена в северо-восточной части сельского поселения восточнее села Нижнепечерское, в пределах которой расположены существующие земельные участки предоставленные в 90-х годах частным лицам на праве бессрочного пользования землей для ведения личного подсобного хозяйства.

## 3.2.6. Развитие зон специального назначения.

Численность населения в сельском поселении с учетом прироста ориентировочно составит 10201 человек. Расчётная площадь кладбищ, учитывая социальную норму 0,16 га на 1000 человек, ориентировочно составит 1,63 га. Площадь существующих кладбищ сельского поселения 9,8 га следовательно, развития территории кладбищ не требуется.

Проектом предлагается разместить площадку под строительство усовершенствованного высоконагружаемого полигона твердых бытовых и промышленных отходов (мусороперерабатывающий объект мощностью до 40 тыс.т/год) между с.Обшаровка и п.Золотая Гора.

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о переносе действующего скотомогильника СПК «Мирный» расположенного в 600м от села Обшаровка, в связи с тем что санитарно-защитная зона от объекта находится в водоохраной зоне р.Тростянка, кроме того захватывает часть жилой застройки по ул.Советская.

## 3.2.7. Развитие рекреационной зоны

Прибрежные территории реки Волги (Саратовского водохранилища) обладают высоким природно-ландшафтным потенциалом, в целях размещения стационарных рекреационных объектов сформирована рекреационная зона с дальнейшей перспективой освоения.

Основными мероприятиями генерального плана с.п. Обшаровка по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений являются:

- сохранение, рациональное использование сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- благоустройство рекреационной зоны, расположенной по побережью Саратовского водохранилища с размещением здесь зоны отдыха населения (устройство пешеходных дорожек, установка скамеек и урн ).

Проектом предусмотрено формирование и оборудование пляжной зоны в районе с.Обшаровка и  с.Нижнепечерское.

На территории сельского поселения Обшаровка Схемой территориального планирования и градостроительного развития территории Самарской области» планируется ООПТ- Октябрьская пойма - водно-болотный комплекс в зоне подтопления левобережья Саратовского водохранилища

## 3.2.8. Развитие инженерной инфраструктуры

### 3.2.8.1. Водоснабжение

Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- произвести замену изношенных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые трубы;

- заменить  вышедшие из строя водоразборные колонки  и пожарные гидранты;-

- выполнить внутренний водопровод в жилых домах, где он отсутствует;

- установить приборы учёта расхода воды  в жилых и общественных зданиях в существующей и вновь проектируемой застройке;-

- построить уличные сети водопровода на вновь проектируемых площадках, используя полиэтиленовые трубы и колодцы из современных конструкций.

- решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть  границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого -строгого режима, второго и третьего-режима ограничений).

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов , проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

При прокладке в сухих грунтах- не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах- не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трех поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО ( зон санитарной охраны).

Перед проектированием водозабора:

-определить  увеличение производительности  водозаборов до требуемых значений.

-определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них.

-установить приборы учета для всех потребителей.

-при проектировании водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и коммунальной инфраструктуры.

Местоположение  дополнительных водозаборов на планах сельских поселений показано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

Расчетное водопотребление и водоотведение

на сельское поселение Обшаровка
на расчетный срок.

Таблица 17

| №пп | Населенный пункт | Кол. жителей | Водоснабжение |  |  |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.пит. м3/сут | м3/час мах. | Пожар- Туше ние л/сек | Полив м3/сут | Протяжен- ность сетей, км (Сущ,) планир. Рекон. | Хоз. быт. м3/ сут | Протяженность сетей, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | С.Обшаровка | 5665 | 1416 | 116 | 1х15 | 693 | 10,5-рек | 600-рек | 8-рек |
|  | Площадка 1 | 816 | 204 |  |  |  | 6,3-пл | 200 | 5-пл |
|  | Площадка 2 | 154 | 38 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  | Площадка 3 | 378 | 95 |  |  |  | 3,6 | 60 | 3,5 |
|  | Площадка 4 | 686 | 172 |  |  |  | 6,1 | 120 | 5 |
|  | Площадка 8 | - |  |  |  |  | 0,5-рек | - | - |
| 2 | С.Тростянка | 181 | 45 | 19,66 | 1х5 | 62 | 2,6-рек |  |  |
|  | Площадка 5 | 504 | 126 |  |  |  | 3,8-пл | 120 | 4,2 |
| 3 | П.Гаркино | 56 | 14 | 17 | 1х10 | 106 | - |  |  |
|  | Площадка 6 | 1117 | 280 |  |  |  | 11-пл | 220 | 8,7 |
| 4 | П. Золотая гора | 43 | 11 | 17 | 1х5 | 40 | 1,7-пл |  |  |
|  | Площадка 7 | 399 | 100 |  |  |  | 6-пл | 100 | 3,4 |

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Приведенные  расчетные данные могут не учитывать возможные

производственные  расходы.

Система водоснабжения сельского поселения Обшаровка

По генеральному плану развития села Обшаровка планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на существующей территории и на территории новой застройки.

(водопровод на площадке 1 – L=6,3 км)

планируется  два дополнительных водозабора-арт. Скв. Q-204 м3|cут

Планируются водопроводные очистные сооружения -Q-204 м3|cут.

(водопровод на площадке 2  – L=1,6 км)

(водопровод на площадке 3 – L=3,6 км)

-планируется  два дополнительных водозабора-арт. Скв. Q-95 м3|cут

Планируются водопроводные очистные сооружения -Q-95 м3|cут.

-вынос существующей арт. Скважины с планируемой территории

(водопровод на площадке 4  – L=6,1 км)

-вынос существующей арт. Скважины с планируемой территории

(водопровод на площадке 5 – L=3,8 км)

планируется  два дополнительных водозабора-арт. Скв. Q-126 м3|cут

Планируются водопроводные очистные сооружения -Q-126 м3|cут

(водопровод на площадке 6 – L=11  км)

планируется  два дополнительных водозабора-арт. Скв. Q-280 м3|cут

Планируются водопроводные очистные сооружения -Q-280м3|cут

(водопровод на площадке 7 – L=6,0 км)

планируется  два дополнительных водозабора-арт. Скв. Q-100 м3|cут

Планируются водопроводные очистные сооружения -Q-100 м3|cут

На существующей территории села Обшаровка предусмотрена реконструкция системы водоснабжения (замена труб и оборудования L-14,6 км.)

На территории поселка (юго-запад) Гаркино предусмотрено строительство противопожарных резервуаров-2шт по 54 м3.

### 3.2.8.2. Водоотведение

Система водоотведения сельского поселения Обшаровка

По генеральному плану развития с. Обшаровка планируется строительство канализационных сетей и сооружений на территории новой застройки:

-(канализация на площадке  3  – L=3,5 км)

-(канализация на площадке  4  – L= 5 км)

(канализация по застроенной  территории села (центральная часть)– L= 2,95   км)

Канализация  бытовых стоков направляется на  существующие очистные сооружения, расположенные на северном участке села Обшаровка с помощью насосных станций, располагаемых по трассе сети канализации.

Планируется реконструкция существующих насосных станций-КНС-1, КНС-2,

КНС-2.

Планируется реконструкция очистных сооружений ориентировочной мощностью  Q=600м3/сут.

Планируется строительство канализационных сетей и сооружений на площадках:

-(канализация на площадке  5  – L=4,2 км)

Планируются строительство очистных сооружений ориентировочной мощностью  Q=120м3/сут, расположенных восточнее села Тростянка.

Планируется строительство канализационных сетей и сооружений на площадках:

-(канализация на площадке  6  – L= 8,7 км)

Планируются строительство очистных сооружений ориентировочной мощностью  Q=220м3/сут, расположенных юго-восточнее поселка Гаркино.

Планируется строительство канализационных сетей и сооружений на площадках:

-(канализация на площадке  7  – L= 3,4 км)

Планируются строительство очистных сооружений ориентировочной мощностью  Q=100м3/сут, расположенных западнее поселка Золотая гора

Система водоотведения существующей индивидуальной застройки.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки (без канализации)  поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

### 3.2.8.3. Теплоснабжение

Согласно проекту Генерального плана теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

В целях экономии тепловой энергии, а, следовательно, и топлива, в проектируемом соцкультбыте применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение решается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В каждом тепловом пункте устанавливать приборы учета расхода тепла.

В существующих зданиях соцкультбыта, там, где это возможно и необходимо, установить приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземными или надземными в современной теплоизоляции.

Расчетный расход тепла на сельское поселение

Обшаровка на расчетный срок.

Таблица 18

| №пп | Населенный пункт | Кол. жителей | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м2 Жилого фонда | Расход тепла на отопление жилых зданий Q, Гкал/час | Расход тепла на отопление общест-венных зданий Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовые тепло-затраты Q, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | С.Обшаровка | 5665 | 113300 | 12,3 | 4,1 | 16,4 | 50532 |
|  | Площадка 1 | 816 | 34950 | 4 | 1 | 5 | 15454 |
|  | Площадка 2 | 154 | 6600 | 1 | 0 | 1 | 2944 |
|  | Площадка 3 | 378 | 16200 | 1,8 | 0,6 | 2,4 | 7225 |
|  | Площадка 4 | 686 | 29400 | 3,3 | 1 | 4,3 | 13112 |
|  | Площадка 8 | - |  | - | - | - | - |
| 2 | С.Тростянка | 181 | 3620 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1615 |
|  | Площадка 5 | 504 | 21600 | 2,63 | 0,5 | 3,13 | 9634 |
| 3 | П.Гаркино | 56 | 1120 | 0,16 | 0 | 0,16 | 500 |
|  | Площадка 6 | 1117 | 48850 | 5,4 | 1,7 | 7,1 | 21787 |
| 4 | П. Золотая гора | 43 | 860 | 0,12 | 0 | 0,12 | 383 |
|  | Площадка 7 | 399 | 17100 | 1,9 | 0,6 | 2,5 | 7627 |

Проектируемые или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в  сельском поселении  планируется обеспечить теплоснабжением с помощью существующих котельных . Количество существующих котельных –7 шт.

### 3.2.8.4. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов СП Обшаровка  для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

- Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

- Предусматривается  прокладка по существующей  застройке    газопроводов  высокого ( 5,4 км)  и низкого ( 6,65 км)

- Согласно  полученных АПЗ  и  технических  условий  ООО « СВГК»№1, 2006 г., «Газопровод высокого и низкого давления по ул. Вокзальная, Братства-Равенства, Горная»;

- №2, 2006 г., «Газопровод высокого и низкого давления по ул. Школьная, 8 Марта, Сиреневая»;

- №3, 2006 г., «Газопровод низкого давления по ул. Лычева»;

- №3, 2007 г., «Газопровод высокого и низкого давления по ул. Советской, Соловьиной, Лесной, Степной»;

- №18, 20.05.2008 г., «Газопровод высокого давления, ШРП по ул. Советская, Набережная»;

- №19, 20.05.2008 г., «Газопровод высокого давления по ул. Советская, Крестьянская»;

- №20, 21.05.2008 г., «Газопровод низкого давления по ул. Советская, Набережная»;

- №21, 21.05.2008 г., «Газопровод низкого давления по ул. Советская, Крестьянская».

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство для  установки  отопительных  котлов, газовых  плит  для  приготовления  пищи,проточных  водонагревателей  для  приготовления  горячей  воды  с  учетом  коэффициентов  одновременности

Расходы газа на новое строительство.

Таблица 19

| № площадки | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час |  |  | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. нужды | В качестве топлива для теплоисточников жилых домов | На общественные здания |  |
| 1 | В северо-западной части села Обшаровка | 233 | 127 | 792 | 159 | 7,3 |
| 2 | В центральной части села Обшаровка, западная сторона ул. Лесная | 44 | 32 | 150 | - | 2,025 |
| 3 | В восточной части села Обшаровка, восточная сторона ул. Солнечная | 108 | 64 | 367 | 95 | 4,5 |
| 4 | В юго-восточной части села Обшаровка, восточная сторона ул. Шоссейная | 196 | 107 | 666 | 159 | 6,575 |
| 8 | В южной части села Обшаровка, южная сторона ул. Больничная | - | - | - | - | - |
| 5 | В южной части села Тростянка, по обе стороны ул. Степная | 144 | 78 | 490 | 80 | 4,85 |
| 6 | Восточнее села Гаркино | 319 | 153 | 1085 | 270 | 11,975 |
| 7 | В северной части поселка Золотая Гора | 114 | 67 | 388 | 95 | 3,95 |

### 3.2.8.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой

застройки  в населённых пунктах  является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

индивидуальные жилые дома  - 3 категории;

общественные здания – 1-2 категории;

коммунальные предприятия – 2 категории, объекты транспортного

обслуживания;

-   наружное освещение.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.

Село  Обшаровка

1).  Площадка №1

Общая численность   населения (N) застройки ориентировочно составит 815,5 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство – 233 шт.

Расчетная мощность площадки №1 составляет:

Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 815,5 / 4100 = 189  кВт, где

Wa = 950 – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм = 4100 – число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93

Полная нагрузка на подстанции – 203 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  трех

однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью  160 кВА – для жилой зоны;

и одной двухтрансформаторной подстанции с  трансформаторами  мощностью по 63 кВА - для водонапорной башни и одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 63 кВА для канализационно-очистных сооружений и канализационно-насосной станции.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,42.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, составляет – 1,9 км.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории  после получения технических условий.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

2). Площадка №2

Общая численность   населения   застройки ориентировочно составит 154 человека.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство  (N) – 44 шт.

Расчетная мощность площадки №2 составляет:

Рр = Руд х N = 2, 5 х 44  = 110 кВт, где

Руд = 2, 5 кВт –  удельная расчетная электрическая нагрузка коттедж                       Коэффициент мощности соs φ – 0,93.

Полная нагрузка на подстанции – 118,3 кВА .

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной

однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160 кВА – для жилой зоны.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,74.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, составляет – 0,45 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

3). Площадка №3

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 378 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство – 108  шт.

Расчетная мощность площадки №3 составляет:

Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 378 / 4100 = 87,6  кВт, где

Wa = 950 – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм = 4100 – число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93

Полная нагрузка на подстанции – 94 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных  подстанций с трансформатором мощностью  160 кВА.-

для жилой зоны и одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью по 63 кВА - для скважин водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,3

На площадке №3 предусматривается вынос  ВЛ 10 кВ  длиной  0,15 км  с территории площадки.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ , составляет – 0,9 км.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории  после получения технических условий.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

4). Площадка №4

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 686 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство  –196  шт.

Расчетная мощность площадки №4 составляет:

Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 686 / 4100 = 159  кВт, где

Wa = 950 – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм = 4100 – число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93

Полная нагрузка на подстанции – 170 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  трех однотрансформаторных  подстанций с трансформатором мощностью  160 кВА.-

для жилой зоны;

и одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором  мощностью     40 кВА - для канализационной насосной станции.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,4

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ , составляет – 0,9 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

с. Тростянка.

5). Площадка №5

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 504 человека.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство – 144  шт.

Расчетная мощность площадки №5 составляет:

Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 504 / 4100 = 117  кВт, где

Wa = 950 – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм = 4100 – число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93

Полная нагрузка на подстанции – 126 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных  подстанций с трансформатором мощностью  160 кВА.-

для жилой зоны;

и одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью по 63 кВА - для скважин водозабора. и одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 63 кВА для канализационно-очистных сооружений и канализационно-насосной станции.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,4.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ , составляет – 2,1 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

п. Гаркино.

6). Площадка №6

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 1116,5 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство – 319  шт.

Расчетная мощность площадки №6 составляет:

Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 1116,5 / 4100 =259  кВт, где

Wa = 950 – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм = 4100 – число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93

Полная нагрузка на подстанции – 278 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  четырех однотрансформаторных  подстанций с трансформатором мощностью  160 кВА.-

для жилой зоны;

и одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью по 63 кВА - для скважин водозабора.и  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 40 кВА  канализационно-насосной станции.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,44.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ , составляет – 2,4 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

п. Золотая Гора.

7). Площадка №7

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 399 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство – 114  шт.

Расчетная мощность площадки №7 составляет:

Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 399 / 4100 = 92,5  кВт, где

Wa = 950 – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм = 4100 – число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ – 0,93

Полная нагрузка на подстанции – 100 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных  подстанций с трансформатором мощностью  160 кВА.-

длы жилой зоны;

и одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью по 63 кВА - для скважин водозабора и одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 63 кВА для канализационно-очистных сооружений и канализационно-насосной станции.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,32.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ , составляет – 1,55 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.

### 3.2.8.6. Связь

площадка №1       с.Обшаровка

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

233 х 1,15 = 268 пар

Для телефонизации проектируемой застройки предусматривается реконструкция существующей АТС в с.Обшаровка. Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете,

площадка №2 с.Обшаровка

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

44 х 1,15 = 51 пара

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете,

площадка №3  с.Обшаровка

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

108 х 1,15 = 124 пары

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете.

площадка №4 с.Обшаровка

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

196 х 1,15 = 225 пар

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете.

площадка №5 с.Тростянка

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

144 х 1,15 = 166 пар

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете,

площадка №6 п.Гаркино

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

319 х 1,15 = 367 пар

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете,

площадка №7    п.Золотая Гора

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

114 х 1,15 = 131 пара

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете,

### 3.2.8.7. Радиофикация

Радиофикация проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных трёхпрограммных  радиоприёмников фиксированной частоты по радиоканалу с питанием от сети 220В, устанавливаемых в каждом доме.

### 3.2.8.8. Телевидение

Телевидение в проектируемой застройке предполагается от индивидуальных спутниковых антенн.

## 3.2.9. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Обшаровка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих поселковых улиц и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть главных и основных улиц в проектируемых жилых зонах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство автостоянок для временного хранения автотранспорта;

Мероприятиями Областной целевой программы модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года, утвержденной Законом Самарской области от 12.05.2005 №108-ГД, предусмотрена реконструкция территориальных дороги по территории муниципального района Приволжский:

- «Обшаровка - Хворостянка км0-км14,9» IV/III категория;

- «Самара - Осинки – Обшаровка км63+300-км72+000» IV/III категория;

- «Обшаровка – Екатериновка км 0-км1,3» IV категория;

- «Обшаровка – Обшаровка км8+880; 21+800» IV/III категория.

Участки дороги проходят по территории сельского поселения Обшаровка.

Кроме того, территориальным планированием Самарской области предусмотрено строительство автомобильной дороги федерального значения «Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал» на территории Самарской области с мостовым переходом  через реку Волга в г.о.Самара, муниципальных районах Волжский, Безенчукский, Приволжский. Участок дороги проходят в юго-восточной части сельского поселения Обшаровка. Местоположение автодороги уточнить при проектировании.

Согласно Целевой программе «Противопаводковые мероприятия. Защита от затопления и подтопления городов населенных пунктов, объектов народного хозяйства  и ценных земель на территории Самарской области» (Самара: ТОО «Институт Седволгогипроводхоз», 1996г.) предусмотрена реконструкция плотин, планируется до 2020г.:

- на овраге Липовый в с. Нижнепечерское;

- на р. Ерыкла в с. Обшаровка, по ул. Набережная, 100;

- на р. Ерыкла в с. Обшаровка, по ул. Набережная, 2;

- на р. Ерыкла в с. Обшаровка, по ул. Набережная, 80;

- на р. Тростянка в с. Обшаровка;

- на р. Тростянка, между с. Тростянка и с. Обшаровка;

- на р. Тростянка в с. Тростянка;

В сфере совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта планируется строительство взлетно-посадочной площадки для малой авиации и вертолетов на 1 взлетно-посадочную в селе Обшаровка, планируется до 2030г. Местоположение уточнить при проектировании.

Улично-дорожная сеть

Для населенных пунктов сельского поселения Обшаровка принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

  - поселковая дорога;

  - главная улица;

  - основная улица в жилой застройке;

  - второстепенная улица в жилой застройке;

  - проезд;

  - хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Поселковыми в границах населённых пунктов являются автомобильные дороги, соединяющие общественные центры с автодорогами общего пользования.

Муниципальный район Приволжский имеет развитую сеть автомобильных дорог общей протяженностью - 295.9 км.

село Обшаровка.

Главными улицами в с.Обшаровка являются улицы: Шоссейная, Вокзальная, Советская, Щорса.

Основными улицами – являются улицы: Гагарина, Рабочая, Заводская, Терешковой, Школьная, Новая, Солнечная, Железнодорожная, Липилиной, Суркова, Лычева, Потапова, 40 лет Победы, 70 лет Октября, Центральная, Кооперативный, Спортивная, Елизарова, Братства-Равенства, Горная, Трудовая, Лесная, Набережная, Крестьянская, Свободная, Пролетарская.

село Тростянка.

Главной улицей является улица Степная

Основными улицами – являются улицы: Речная, Молодежная.

село Нижнепечерское.

Главными улицами являются улицы: Липовая, Овражная.

Основными улицами являются улицы: Сельская, Набережная.

поселок Гаркино.

Главной улицей является улица Варламова.

поселок Золотая Гора.

Главной улицей является улица Долотова.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги привести к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог.

Категория сельских улиц и дорог

Таблица 20

| № пп | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей населенных пунктов необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим Генеральным планом планируется:

Построить в проектируемой застройке – 39,1 км новых дорог, общей площадью асфальтированного покрытия – 224,6 тыс. м2, в том числе:

с. Обшаровка – 20,3 км (116 тыс. м2);

с. Тростянка – 4,8 км (27,5 тыс. м2);

п. Гаркино – 10 км (57,1 тыс. м2);

п. Золотая Гора – 4,0 км (24,0 тыс. м2).

Кроме того, необходимо провести работы по благоустройству существующих улиц и дорог:

с. Обшаровка – 46,3 км (277,9 тыс. м2);

с. Нижнепечерское – 3,7 км (22,5. м2);

с. Тростянка – 4,3 км (25,7 тыс. м2);

п. Гаркино – 2,5 км (15,0 тыс. м2);

п. Золотая Гора – 2,5 км (15,0 тыс. м2).

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Общественный транспорт

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей жилых районов в населенных пунктах сельского поселения Обшаровка с общественными  центрами;

- создания новых улиц.

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту.

Хранение автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуальных земельных участков.

## 3.2.10. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды с.п. Обшаровка, с учетом выявленных экологических проблем, должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод.

- Оздоровление земель.

- Озеленение и охрана растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов).

- Замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Строительства локальных очистных сооружений.

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации и очистки поверхностного стока.

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель. рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод, настоящим проектом предлагается:

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Строительства новых водозаборов.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Обшаровка на природоохранную деятельность.

# 3.3. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Уровень благоустройства улиц сельского поселения Обшаровка в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твердого покрытия проезжей части. Не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Мероприятия по благоустройству территории проектируемого сельского поселения Обшаровка включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и озёр, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

Поскольку для проектируемой территории характерны затопление и подтопление водами р. Самары в период прохождения весеннего паводка необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов в составе с.п. Обшаровка от названных опасных геологических процессов.

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности указанные мероприятия должны обеспечивать следующие показатели понижения уровня подземных вод на территории:

- озелененных  территорий  - не менее 1 м;

- капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учетом планируемых планировочных решений и их функционального использования.

Отметку бровки подсыпанной территории при градостроительном проектировании следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод с учетом высоты волны при ветровом  нагоне. За расчетный уровень высоких вод при градостроительном проектировании следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет (50,0 м БС)– для территорий, застроенных или подлежащих застройке капитальными  зданиями;  один раз в 10 лет  - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

# 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОБШАРОВКА

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным автодорогам устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

# 3.5. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов с.п. Обшаровка предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смёта.

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

В сельском поселении Обшаровка необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

# 3.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБШАРОВКА

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Обшаровка;

- границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Обшаровка Приволжского района:

  - село Обшаровка-а/ц,

  - село Тростянка,

  - село Нижнепечерское,

  - поселок Гаркино,

  - поселок Золотая Гора.

Границы сельского поселения Обшаровка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области №46-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Приволжский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Обшаровка границы села Обшаровка скорректированы:

- в юго-западной части села по западной стороне ул.Больничная 
с учетом развития жилой зоны (площадка № 8) ,

- в юго-восточнее ул.Шоссейная с учетом развития жилой зоны (площадка № 4) в юго-восточной части села;

- с учетом развития сельскохозяйственной зоны (площадка № 9), расположенной в северо-восточной части сельского поселения восточнее села Нижнепечерское.

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Обшаровка границы села Нижнепеческое скорректированы:

- в юго-западной части села, с целью включения в пределы населенного пункта земельного участка (кадастровый номер 63:30:0102003:45) по предложению администрации сельского поселения;

- в юго-восточной части села по предложению администрации сельского поселения в пределы населенного пункта включена территория площадью 1,6 га;

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Обшаровка границы поселка Гаркино скорректированы:

- в восточной части села с учетом развития жилой зоны 
(площадка № 8), территории включены в границы населенного пункта приказами министерства строительства Самарской области 2011г.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Обшаровка границы села Тростянка и поселка Золотая Гора не корректировались.

Описание местоположения границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Обшаровка, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Обшаровка, поселка Томанский, поселка Садовый и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 4. Основные технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 21

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2011 г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, из них | га | 29962,1 | 29962,1 |
| 1.1 | Земли лесного фонда | га | - | - |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населённых пунктов, в том числе | га | 1607,3* | 1798,9* |
|  | Село Обшаровка | га | 1177* | 1272,7* |
|  | Село Тростянка | га | 196,3* | 196,3* |
|  | Село Нижнепечерское | га | 94,4* | 100,5* |
|  | Посёлок Гаркино | га | 62,9* | 152,6* |
|  | Посёлок Золотая Гора | га | 76,7* | 76,8* |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | га | - | - |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | га | - | - |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | - | - |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий | га | 119,0 | 1581,8 |
| 2 | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ: |  |  |  |
| 2.1 | Жилая зона | га | 599,8 | 880,1 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 2.2 | Общественно-деловая зона | га | 18,9 | 36,3 |
|  |  | % | 3,2 | 4,1 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 41,7 | 47,8 |
|  |  | % | 7,0 | 5,4 |
| 2.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 45,6 | 47,5 |
|  |  | % | 7,6 | 5,4 |
| 2.5 | Рекреационная зона | га | 59,4 | 136,4 |
|  |  | % | 9,9 | 15,5 |
| 2.6 | Зона специального назначения | га | 9,8 | 9,8 |
|  |  | % | 1,6 | 1,1 |
| 2.6.1 | Кладбища | га | 9,8 | 9,8 |
| 2.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 718,0 | 643,0 |
|  |  | % | 119,7 | 73,1 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Численность населения, из них: | человек | 6148 | 10201 |
| 1.1 | население моложе трудоспособноговозраста |  | 1205 | 1999 |
| 1.2 | население трудоспособного возраста |  | 3605 | 5982 |
| 1.3 | население старше трудоспособного возраста |  | 1338 | 2220 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд, всего | м² общей площади | 110954 | 284654 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м² общей площади на 1 чел. | 18,05 | 27,9 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  |  | Единцы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: | объект | 4 | 4 |
| 1.1 | дошкольные организации | мест | 188 | 458 |
| 1.2 | общеобразовательные учреждения |  | 667 | 1588 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, в том числе: | объект | 10 | 15 |
| 2.1 | ФАП | объект | 5 | 8 |
| 2.2 | аптеки | объект | 5 | 7 |
| 2.3 | станции скорой помощи | объект | - | - |
| 3 | Объекты социального обеспечения | объект/человек | 1/131 | 2/161 |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | спортивные залы общего пользования | 60-80 м² площади пола на 1 тыс.чел. | - | 612 |
| 4.2 | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | 0,7-0,9 га /1 тыс. чел. | 0,94 | 7,14 |
| 5 | Объекты культурно - досугового назначения, в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | библиотеки | Объект | 5 | 7 |
| 5.2 | СДК | Объект/мест | 4/- | 6/816 |
| 6 | Объекты торгового назначения,в том числе: | м² на 1 тыс.чел. | 39/1565 | 6135 |
| 6.1 | продовольственных товаров | м² на 1 тыс.чел. | - | 1870 |
| 6.2 | непродовольственных товаров | м² на 1 тыс.чел. | - | 4265 |
| 7 | Предприятия общественного питания | Объект/мест посадочных (40 на 1 тыс. чел) | 2/20;40 | 6/408 |
| 8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | 3 | 3 |
| 9 | Объекты бытового обслуживания | Рабочих мест( 9 на 1 тыс. чел ) | 4 | 92 |
| 10 | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 2 | Протяжённость основных улиц и проездов всего |  | 59,4 | 98,2 |
| 2.1 | Главных улиц |  | 16,0 | 17,0 |
| 2.2 | Основных улиц в жилой застройке |  | 29,1 | 47,5 |
| 2.3 | Второстепенных улиц в жилой застройке |  | 14,3 | 33,7 |
| 3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 40 | 40 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение | тыс.м³ в сутки |  |  |
| 2 | Водопотребление всего,в том числе: |  | 1,46 | 2,5 |
| 2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 1,46 | 2,5 |
| 2.2 | на производственные нужды |  | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс.м³ в сутки | 1,46 | 2,5 |
| 3.1 | водозаборов подземных вод |  | 1,46 | 2,5 |
| 3.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе | л в сутки на человека | 250 | 250 |
| 3.2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 240 | 240 |
| 4 | Протяжённость сетей водоснабжения | км | 13,6 | 53,7 |
| 5 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | тыс.м³ в сутки | 0,600 | 1,420 |
| 5.1 | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,600 | 1,420 |
| 5.2 | Поверхностных сточных вод |  | - | - |
| 6 | Производительность очистных сооружений: |  | 0,600 | 1,420 |
|  | хозяйственно-бытовых |  | 0,600 | 1,420 |
|  | сточных вод |  |  |  |
| 6.1 | Протяжённость сетей канализации | км | 8 | 29,8 |
| 7 |  |  |  |  |
| 7.1 | Потребность в электроэнергии, всего, в том числе: | млн. кВт.ч/в год | 5,84 | 9,69 |
| 7.1.1 | на производственные нужды |  | 0,53 | 0,87 |
| 7.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 5,31 | 8,82 |
| 7.2 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год, в том числе: | кВт.ч | 950 | 950 |
| 7.2.1 | на коммунально-бытовые нужды |  | 869 | 869 |
| 7.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | Энергосистема ОАО "МРСК Волги" |  |
| 7.4 | Протяжённость сетей | км |  |  |
| 8 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Потребление тепла всего,в том числе | Гкал/год | 53030 | 130813 |
| 8.1.1 | на производственные нужды |  | - | - |
| 8.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 53030 | 130813 |
| 8.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего,в том числе: | Гкал/час | 15,18 | 42,61 |
| 8.21 | районные котельные |  | 9 | 10 |
| 8.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | 10,18 | 32,61 |
| 8.4 | Протяжённость сетей | км | 16,405 | 18 |
| 9 | Газоснабжение |  |  |  |
| 9.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % |  |  |
| 9.2 | Потребление газа всего,в том числе | млн. м³/год | 9,37 | 20,8 |
| 9.2.1 | на производственные нужды |  | - | - |
| 9.2.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 0,94 | 5,2 |
| 9.3 | Источники подачи газа |  | (Ш)ГРП Существующие сети | (Ш)ГРП Существующие сети и проектируемые сети |
| 9.4 | Протяжённость сетей | км | 29,85 | 78,575 |
| 10 | Связь |  |  |  |
| 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 10.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 60 | 100 |

Примечания:

* За площадь земель различных категорий (кроме общей площади сельского поселения) приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять  территорией  эффективно,  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

- На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории  сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.